Horažďovice – oprava chodníků 2018

Technická zpráva

- Zářečská ulice – u mlýna

Jedná se o opravu komunikace od mostu u mlýna ke kapli sv. Jana Nepomuckého.

Stávající asfaltový kryt od vjezdu ke garážím po vjezd ke kapli (Uliční vpusť) a v části před mostem u mlýna (od rohu kamenné zdi) bude odtěžen do hloubky 40cm. Stávající kamenné krajníky budou výškově přerovnány a doplněny o přídlažbu ze žulové kostky D10. Případné chybějící žulové prvky dodají TS Města Horažďovice. Odtěžený povrch bude přerovnán, zhutněn a následně bude provedena pokládka štěrkodrtě v tl. 2x15cm a pokládka nových asf. vrstev v tl. 2x5cm. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 2ks mříží uličních vpustí. Napojení na stávající asf. komunikace bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Za osazenými krajníky bude provedeno dosypání zeminou včetně osetí travním semenem. Vjezd ke garážím za osazeným krajníkem bude dosypán R-materiálem (vyfrézovanou asf. drtí).

Skladba komunikace v místech nové konstrukce:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- ŠD 0/32 - 150mm

- ŠD 0/63 - 150mm

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba komunikace v místech opravy stávajícího asf. krytu:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Očištěný povrch

- Plzeňská ulice č.p. 248-251

Jedná se o opravu chodníku od č.p. 248 (napojení na stávající opravený chodník) až po č.p. 251 (5,2m od rohu domu u č.p. 251 k ul. Peškova).

Stávající asf. kryt chodníku bude odstraněn, budou vytrhány obrubníky včetně přídlažby, které budou očištěny a opětovně použity včetně osazení přídlažby ze žulových kostek D10. Případné chybějící žulové prvky dodají TS Města Horažďovice. Povrch chodníku bude po odstranění asf. krytu přerovnán, zhutněn a následně bude provedena pokládka nových asf. vrstev v tl. 2x5cm. Ve vjezdech bude provedeno odtěžení v tl. 30cm a zesílení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti v tl. 2x15cm a pokládka nových asf. vrstev v tl. 3x5cm. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 1ks mříže a 4ks šoupat. Napojení na stávající asf. chodníky a rýhy podél přídlažby bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Rýha podél přídlažby bude vyasfaltována. Ve vjezdech bude osazen varovný pás ze zámkové dlažby pro nevidomé tl. 8cm, barva červená.

Skladba chodníku:

  - ACO 8 - 50mm

  - ACP 16+ - 50mm

  - Upravená a zhutněná pláň

Skladba vjezdu v místech nové konstrukce:

  - ACO 8 - 50mm

  - ACO 11 - 50mm

  - ACP 16+ - 50mm

  - ŠD 0/32 - 150mm

  - ŠD 0/63 - 150mm

  - Upravená a zhutněná pláň

Skladba rýhy podél přídlažby:

  - ACO 11 - 50mm

  - ACP 16+ - 50mm

  - Očištěný povrch

- Loretská ulice – chodník před KOVALTOSEM (nad 3,5t)

Jedná se o opravu chodníku od rohu ul. Strakonická (lampa VO) až po odbočku k Penny Marketu (1m za stávající pilíř hlavní uzávěr plynu).

Stávající asf. kryt chodníku bude odstraněn, budou vytrhány obrubníky včetně přídlažby, které budou očištěny a opětovně použity včetně osazení přídlažby ze žulových kostek D10. Případné chybějící žulové prvky dodají TS Města Horažďovice. Povrch chodníku bude po odstranění asf. krytu odtěžen do hloubky 45cm, následně budou provedeny konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v tl. 25cm a 15cm a pokládka nových asf. vrstev v tl. 3x5cm. V části od lampy VO k MPP (cca 10m) bude provedeno pouze odstranění asf. krytu, přerovnání, zhutnění a následně bude provedena pokládka nových asf. vrstev v tl. 2x5cm. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 1ks mříže a 3ks šoupat. Napojení na stávající asf. chodníky a rýhy podél přídlažby bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Rýha podél přídlažby bude vyasfaltována. V ul. Loretská v místě napojení na Strakonickou ul. se z důvodu zajištění odtoku vody před MPP provede odstranění stávajících asf. vrstev a následně odtěžení stávajícího podkladu do hloubky 40cm. Poté bude provedena pokládka vrstev ze štěrkodrti v tl. 25cm a 15cm a následně pokládka asf. vrstev v tl. 2x5cm. V místech pro přecházení bude osazen varovný pás ze zámkové dlažby pro nevidomé tl. 8cm, barva červená

Skladba chodníku :

- ACO 8 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba chodníku v místech nové konstrukce:              Skladba komunikace:

- ACO 8 - 50mm                                                         - ACO 11 - 50mm

- ACO 11 - 50mm                                                       - ACP 16+ - 50mm

- ACP 16+ - 50mm                                                     - ŠD 0/32 – 150mm

- ŠD 0/32 - 150mm                                                     - ŠD 0/63 – 250mm

- ŠD 0/63 - 250mm                                                    - Upravená a zhutněná pláň

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba rýhy podél přídlažby:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Očištěný povrch

- Smetanova ulice č.p. 336-353

Jedná se o opravu chodníku od č.p. 336 (vjezd do areálu) až po č.p. 353 (roh domu).

Stávající asf. kryt chodníku bude odstraněn, v části vjezdů budou vytrhány kamenné obrubníky, které budou očištěny a opětovně osazeny. Případné chybějící žulové prvky dodají TS Města Horažďovice. U č.p. 353 bude provedeno odstranění betonové plochy v chodníku (1,5m2). Ve vjezdu do areálu bude kamenný obrubník posunut o cca 2m (oblouk). Povrch chodníku bude po odstranění asf. krytu přerovnán, zhutněn a následně bude provedena pokládka nových asf. vrstev v tl. 2x5cm. Ve vjezdech bude provedeno odtěžení v tl. 30cm a zesílení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti v tl. 2x15cm a pokládka nových asf. vrstev v tl. 3x5cm. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 1ks mříže a 10ks šoupat. Napojení na stávající asf. chodníky a rýhy podél přídlažby bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Rýha podél přídlažby bude vyasfaltována. Současně bude provedena oprava povrchu kolem stávajících šoupat. U č.p. 332 bude založena rezervní chránička pro VO 2x DN100 v dl. 3m. V některých vjezdech bude osazen varovný pás ze zámkové dlažby pro nevidomé tl. 8cm, barva červená.

Skladba chodníku:

- ACO 8 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba vjezdu v místech nové konstrukce:

- ACO 8 - 50mm

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- ŠD 0/32 - 150mm

- ŠD 0/63 - 150mm

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba rýhy podél přídlažby:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Očištěný povrch

- Zaasfaltování výkopů okolo sloupů VO

Jedná se o zaasfaltování výkopů okolo sloupů VO v ul. Loretská (mezi ul. Strakonická x Mayerova, ul. Jiřího z Poděbrad, ul. Smetanova a ul. Palackého č.p. 872).

Stávající povrch v chodníku okolo sloupů bude odstraněn, následně bude provedeno zaříznutí asf. krytu okolo výkopu a bude provedeno přerovnání a zhutnění podkladu. Na takto upravený podklad bude provedena pokládka asf. vrstev v tl. 2x5cm. Napojení na stávající asf. plochy bude provedeno zalitím spáry.

Skladba ve výkopu:

- ACO 8 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Upravená a zhutněná pláň

V Horažďovicích 16.03.2018

Ing. Martin Liška