- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V Českých Budějovicích dne 22.10.2010					Roman Předota, DiS

- Identifikační údaje o stavbě

Akce			: Rekonstrukce městského domu č.p.70 a 71, Horažďovice

Místo			: Horažďovice

Pozemek 		: parc.č.14, parc.č. 12/2

Vlastník budovy		: Město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

Zhotovitel		: INVENTE s.r.o.

Žerotínova 483/1

370 04 České Budějovice

Stupeň dokumentace	: DSS

2.  Popis stavu konstrukcí

Městské domy č.p. 70 a 71 jsou dvě sousedící budovy v centru města Horažďovice, které jsou památkově chráněny. Svislé nosné konstrukce jsou převážně z kamenného zdiva, částečně zdivo z cihel plných pálených. Většina povrchů je omítnuta vápennou omítkou. Části omítek zcela chybí. Zastropení svislých konstrukcí je provedeno historickými klenbami. Nosné konstrukce a omítky jsou poškozeny, a jsou protkány četnými trhlinami. Podlahy v přízemí mají povrch z historické keramické dlažby, nebo PVC. Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou z větší části rovněž z PVC pod ním je pravděpodobně prkenná podlahy, která je ve velmi špatném stavu. Dále je v chodbě historická keramická dlažba. Jedna místnost v tomto podlaží je již rekonstruovaná. V podkrovní části v budově č.p.71 slouží jako podlaha zhutněný násyp. V této místnosti jsou zachovány části hradeb městského opevnění. Krov v domě je klasický a je částečně ve špatném technickém stavu. Krytina je v části domu eternitová, v druhé části pálená. Úžlabí těchto střech je pokryto pozinkovaným plechem.

3.  Historie stavby včetně dochovaných náčrtů původní stavby

4.  Fotodokumentace