Milan Kacovský

Nábřežní 84

386 02  Strakonice

IČO: 02824451

DIČ: CZ8303161702

tel.:  	723 869 307

e-mail: mkacovsky@email.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice

##### rekonstrukce ZTI A ÚT

##### SO2 - pavilon 2

## Loretská č.p. 935, Horažďovice

##### Místo stavby:	 Loretská č.p. 935, Horažďovice

Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice

### Zpracoval:		             Milan Kacovský

.............................................

Odpovědný projektant:	Jiří Krajíc

......................................

Datum:			         4/2017

Č. zakázky:                            15/2017

Pare  č.:

OBSAH:

1. ÚVOD

2. UPOZORNĚNÍ

3. ÚT

4. ROZVOD VODY

5. KANALIZACE

1.ÚVOD

Na základě požadavku investora města Horažďovice byl zpracován projekt na rekonstrukci prostorů dětské umývárny, šaten pro učitele a přípravny jídel v pavilonu 2 mateřské školky Loretská Horažďovice. Tato část projektové dokumentace řeší nové rozvody vody a kanalizace v dotčených prostorách pavilonu 1 a posun radiátoru v přípravně jídel.

2. UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace byla vypracovaná pro účely stavebního řízení a výběru dodavatele stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony, normami a pokyny výrobců.

Všechny případné změny v průběhu stavby nutno projednat s projektantem.

Uvedené typy materiálů a výrobků jsou pouze orientační a slouží ke stanovení standartu výrobků. Při realizaci je možno materiál zaměnit za výrobky jiného výrobce při podmínce dodržení stejných nebo minimálních technických parametrů.

3. ÚT

V tomto pavilonu již proběhla rekonstrukce vytápění a stávající radiátory i rozvody ÚT jsou ve výborném stavu. Z tohoto důvodu bude otopná soustava ponechána tak jak je, během rekonstrukce budou stávající radiátory sundány a po nalepení obkladů budou opět namontovány na stávající rozvody. Jediná drobná změna bude v přípravně jídel, kde bude stávající radiátor posunut o cca 80cm směrem ke skříni s rozdělovačem mimo prostor stávající kuchyňské linky.

Rozvody ÚT k posunutému tělesu budou provedeny Cu potrubím D15 nad podlahou. Potrubí bude bez izolace.

4. ROZVOD VODY

Vodovod

Přívod teplé, studené vody i cirkulace zůstane stávající. Stávající rozvody v 1.NP vedou plastovým potrubím PPR pod stropem v sádrokartonovém podhledu.

Nové odbočky budou napojeny na stávající potrubí v jednotlivých rekonstruovaných prostorách.

Stoupačky do 2.NP budou všechny nové a také všechny rozvody v 2. NP budou nové.

Stávající rozvody v dotčených prostorech k zařizovacím předmětům budou demontovány.

Rozvody k  dětským umyvadlům jsou řešeny jednotrubkově směšovanou vodou o nastavené teplotě, čímž bude zajištěna bezpečná konstantní teplota chránící spotřebitele před opařením. Před přívodem k dětským umyvadlům bude na teplou a studenou vodu osazen termostatický směšovací ventil teplé vody 1". Ventil bude umístěn ve zdi v platové nice s dvířky.

Vnitřní rozvod vody je navržen z materiálu EKOPLASTIK  PPR PN 16  studená voda o rozměrech D20, D25 a D32. Teplá voda, cirkulace a směšovaná voda z materiálu EKOPLASTIK – PPR PN 20 o rozměrech D20 a D25. Nový vodovod bude veden ve zdech.

Potrubí bude opatřeno izolací Mirelon o síle: studená - 6 mm, teplá, cirkulace a směšovaná voda - 20 mm.

Při průchodu zdí bude potrubí uloženo do ocelové chráničky.

Před instalací rozvodu teplé a studené vody je nutno upřesnit typ vodovodních baterií, aby se mohlo udělat přesné vyústění potrubí  pod omítkou pro baterie.

5. KANALIZACE

Kanalizace

Potrubí pro  kanalizaci je použit materiál  HT a KG.

Stávající přípojka a ležatá kanalizace pod podlahou bude ponechána, vyměněna bude pouze v prostoru umývárny a přípravny jídel. Stávající rozvody k zařizovacím předmětům v dotčených prostorách budou demontovány a nahrazeny novým potrubím. Stejně tak i stoupačky a odvětrání nad střechu. V 2.NP budou rozvody splaškové kanalizace kompletně nové.

Nové rozvody kanalizace jsou vedeny ve zdech a v podlaze.

Přesné vedení je zřejmé z výkresové dokumentace.

Pří montáži je nutno dbát na spád kanalizace a to  min. 1,5 cm /1 m.

Odvětrání kanalizace bude zakončené střešní hlavicí.