akce		: ZŠ Horažďovice, ul. Komenského – Bezbariérový přístup

místo		: Horažďovice

k.ú.		: Horažďovice (okres Klatovy), 641855

parcelní číslo	: 301, 381

vlastník		: Město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

zhotovitel 	: INVENTE, s.r.o.

Přední Ptákovice 2

386 01 Strakonice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Vypracoval	: David Mašek, DiS

1. Účel objektu

Jedná se o vybudování bezbariérového přístupu budovy Základní školy Horažďovice, ulice Komenského. Stávající objekt není přístupný osobám s omezenou schopností pohybu. Stavební úpravy se týkají bezbariérového přístupu do budovy školy pomocí osobního výtahu, spojujícího všechna podlaží objektu, zřízení parkovacích stání , sociálních zařízení a jídelny pro osoby s omezenou schopností pohybu.

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Budova základní školy se nachází na pozemcích v zastavěné části obce, severozápadně od centra města. Jihozápadní průčelí budovy školy s hlavním vstupem přiléhá k silnici I. třídy 1/22 Strakonice – Klatovy. V okolí areálu školy se nachází zástavba rodinných a bytových domů. Území je převážně rovinného rázu, lehce svažité k jihozápadu.

Bezbariérový přístup do všech podlaží školy bude umožněn osobním výtahem SCHINDLER 3300 s nosností 675 kg (9osob) a půdorysným rozměrem kabiny 1200 x 1400 mm. Výtah bude mít vstup z každého podlaží a vstup z interiéru od parkoviště pro osoby s omezenou schopností pohybu, umístěném na školním dvoře. Konstrukce výtahové šachty nebude převyšovat budovu školy. Je navržena obdélníkového půdorysu průběžného tvaru po celé výšce fasády. Barva je navržena s ohledem na stávající barvu fasády. Je nutné vybavit vstup výtahu a příjezdovou bránu signalizačním zařízením umožňujícím otevření příjezdové brány či výtahu.

Parkovací stání  je navrženo pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 369/2001. Na parkoviště navazuje zpevněná plocha komunikace spojující parkoviště a osobní výtah. Parkoviště, komunikace i nástup do výtahu jsou ve stejné výškové úrovni. Obě parkovací stání jsou opatřena značkou znemožňující neoprávněnému použití.

Zpevněná parkovací plocha a přístupová komunikace k osobnímu výtahu budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Stávající zeleň bude doplněna o okrasné rostliny, sloužící k odstranění nadměrné vlhkosti vyskytující se na zatravněné ploše.

Z důvodu zvýšeného výskytu dešťové vody na pozemku určeného pro výstavbu parkoviště je nutné vybudovat drenáž pro odvod vody po obvodu pláště budovy.

Sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu je navrženo dle vyhlášky 369/2001 a EVROPSKÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ VYTVÁŘENÉ VÝSTAVBOU. Sociální zařízení je umístěno na všech užívaných podlažích přibližně ve středu hlavní komunikační chodby a bude zřízeno ze stávající úklidové komory. Vybavení sociálního zařízení je na podlažích střídavě orientováno nalevo nebo napravo.

Stávající úklidové komory na každém podlaží budou vybaveny skříní na úklidové prostředky a upraveny, tak aby umožňovali uskladnění úklidového vozíku a jeho snadné vyvezení (viz PD).

Ze stávající místnosti posilovny a klubovny na 3.NP budou vybudovány jídelna a výdejna jídla pro osoby s omezenou schopností pohybu. Navržení bezbariérového přístupu do stávající jídelny by bylo nepraktické a nákladné. Jídelna musí být vybavena vařičem nebo vodní lázní pro udržení vydávaného jídla na požadované teplotě, umyvadlem s bezdotykovou baterií s tekoucí teplou i studenou vodou, dvojdřezem a odkládacími plochami. Jídelna bude vybavena sezením pro tři žáky s omezenou schopností pohybu, umyvadlem, mýdlem, papírovými ubrousky, odpadkovým košem a odkládacím vozíkem. V předsíňce jsou navrženy 3 šatní skříňky pro personál výdejny, sloužícími pro odkládání čistého pracovního oděvu a obuvi, a osobního oděvu a obuvi.

V blízkosti jídelny bude vybudována úklidová komora určená pouze pro úklid prostor jídelna a výdejny. Úklidová komora bude vybavena výlevkou, přívodem vody a skříňkou na úklidové prostředky určené pro úklid jídelny a výdejny. Přiléhající stávající sociální zařízení bude využito jako WC pro personál obsluhující výdejnu jídla. Toto nesmí být z hygienických důvodů přístupné dalšímu personálu školy, nebo žákům, bez potravinářského průkazu.

Všechny prostory zařízení užívané osobami s omezenou schopností pohybu jsou navrženy dle vyhlášky 369/2001 a EVROPSKÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ VYTVÁŘENÉ VÝSTAVBOU.

3. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Podlahové plochy upravených místností:

1.NP	1.01 WC pro ZTP			  2,33 m2

1.02 úklidová komora			  1,85 m2

2.NP	2.01 WC pro ZTP			  2,33 m2

2.02 úklidová komora			  2,04 m2

2.03 výtahová šachta			  3,12 m2

3.NP	3.01 WC pro ZTP			  2,24 m2

3.02 úklidová komora			  2,09 m2

3.03 výtahová šachta			  3,12 m2

3.04 jídelna pro ZTP			22,32 m2

3.05 výdejna jídla pro ZTP		14,40 m2

3.06 vstup do jídelny			  4,23 m2

3.07 umývárna pro personál výdejny	  1,35 m2

3.08 WC pro personál výdejny		  1,35 m2

3.09 úklidová komora pro jídelnu	  2.16 m2

celkem							64,93 m2

Plochy parcel:

parc.č. 301				2665 m2

parc.č. 381				  646 m2

celkem							3311 m2

Plochy úprav v exteriéru:

0.01 výtahová šachta			    5,61 m2

0.02 zpevněná plocha parkoviště	  36,52 m2

0.03 přístupová komunikace k výtahu	  24,39 m2

0.04 drenáž				  21,02 m2

0.05 zeleň				  54,78 m2

celkem							142,32 m2

obestavěný prostor výtahové šachty:			82,80 m3

Jde pouze o přístavbu výtahové šachty. Osvětlení a oslunění se oproti stávajícímu stavu nemění.

4. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce:

Bourací práce se týkají:

- vnitřních svislých nosných konstrukcí (zdivo z cihel plných pálených) v různých tloušťkách

- vnitřních příček (zdivo z cihel plných pálených) v různých tloušťkách

Bezpečnost práce:

Veškeré bourací práce prováděné při stavebních úpravách budou konány v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích. Rovněž použité mechanizmy musí odpovídat výše uvedené vyhlášce.

Stavební suť z vybouraných konstrukcí bude odvezena a zneškodněna oprávněnou osobou, která je oprávněna k nakládání s odpady dle Zákona 185/2001 Sb., o odpadech nebo dle zvláštních právních předpisů ( např. živnostenský zákon, obchodní zákoník ).

Zemní práce:

Ornice bude sejmuta ve vrstvě 20 - 50 cm a nechána na pozemku pro sadbové úpravy. Výkop pro základy se odveze k jinému použití.

Základy:

Nosná základová deska výtahové šachty bude provedena z betonu B15. Stav základů stávající budovy není znám. Po odkrytí základů bude pravděpodobně nudné část základového pasu pod nosnou stěnou odstranit, tak aby nezasahoval do konstrukce výtahové šachty (viz. Řez B-B v PD).

Svislé nosné konstrukce a vnitřní příčky:

Svislá nosná konstrukce výtahové šachty je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce tloušťky 300 mm.

V místě ubourání svislé nosné konstrukce, se nad nově vzniklé otvory osadí ocelové válcované profily I 120.

Příčky tloušťky 100 mm budou vyzděny z cihel POROTHERM 6,5 P+D. Nad otvory budou osazeny překlady POROTHERM 23,8.

Vodorovné nosné konstrukce:

Stropní konstrukce výtahové šachty je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce tloušťky 300 mm.

Výplně otvorů:

Vnitřní dveře jsou navrženy plné dřevěné, v ocelové zárubni. Vzhled nově osazených dveří odpovídá ostatním stávajícím vnitřním dveřím.

Úpravy povrchů vnitřních:

Vnitřní omítky stěn jsou navrženy vápenné, štukové, barvy bílé a tloušťky min. 10 mm.

Keramické obklady jsou navrženy v prostoru sociálních zařízení a úklidových prostor. Výška obkladu je navržena do výšky 2,0 m, nad obklad bude provedena omyvatelná malba.

Úpravy povrchů vnějších:

Vnější omítka výtahové šachty je navržena vápenná štuková, tmavě růžové barvy, odpovídající barvě stávající vnější omítky říms na fasádě orientované na dvůr školy.

Izolace proti vodě a radonu:

Veškeré izolace proti vodě a zemní vlhkosti jsou navrženy z asfaltových pásů FOALBIT.

Likvidace odpadních vod:

Nově navržené zdroje odpadních vod budou napojeny na stávající kanalizační rozvody objektu.

Zásobování vodou:

Vnitřní rozvody budou napojeny na stávající vnitřní rozvody vody objektu.

Zásobování elektrickou energií:

Stávající objekt je napojen na veřejný rozvod elektrické energie.

Větrání:

Odvětrávání sociálních zařízení je přirozené okny. Sociální zařízení v 1.NP u ředitelny a ve 3.NP pro personál obsluhující výdejnu jídla jsou vybaveny podtlakovým odvětráváním. Při zaměřování stávajícího stavu budovy bylo zjištěno, že zdrojem zápachu na všech sociálních zařízeních je neodborný zásah do stoupaček v podkrovních prostorech objektu. Pravděpodobně při rekonstrukci střechy, bylo kanalizační potrubí nesmyslně ukončeno a zaslepeno pod úrovní střešního pláště. Při stavebních úpravách je nutné udělat stoupačky opět prostupné a vytáhnout je nad úroveň střešního pláště, kde budou ukončeny větrací hlavicí. Z důvodu správného provedení je nutné stavební úpravy nechat provést odbornou firmou v oboru technického zařízení budov, čímž bude zamezeno dalším potížím.

Výtah:

Klec výtahu musí být provedena z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. Kabeláž výtahu musí být provedena z materiálu se sníženou hořlavostí.

Zpevněné plochy:

Plocha parkoviště bude provedena jako betonová zámková dlažba určená pro lehký provoz a vnější přístupová komunikace k výtahu bude provedena jako betonová zámková dlažba určená pro pochůzné plochy.

skladby:

chodník		- betonová zámková dlažba tl. 60 mm

- štěrkodrť frakce 4/8 tl. 40 mm

- štěrkodrť frakce 8/16, 11/22, 16/32 tl. 100 mm

- zhutněná zemní pláň

parkoviště	- betonová zámková dlažba tl. 60 mm

- štěrkodrť frakce 4/8 tl. 40 mm

- štěrkodrť frakce 8/16, 11/22, 16/32 tl. 100 mm

- štěrkopísek frakce 0/22 tl. 50 mm

- zhutněná zemní pláň

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Jedná se o vnitřní úpravy části stávajícího objektu, tudíž stavební úpravy nebudou mít vliv na úsporu energie a ochranu tepla.

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Průzkumy budou provedeny zhotovitelskou firmou před započetím rekonstrukce. Jedná se pouze o základy výtahové šachty, takže se nepředpokládá zasažení objektu spodní vodou.

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Zpevněné plochy a střecha objektu jsou odvodněny do veřejné kanalizace.

Splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace.

Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.

Vzhledem ke svému charakteru, není objekt zdrojem znečišťování ovzduší dle Zákona č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami ( zákon o ovzduší ).

8. Dopravní řešení

Příjezd k parkovišti pro osoby s omezenou schopností pohybu a k bezbariérovému vstupu (výtah), bude zajištěn po stávající komunikaci vedoucí na dvůr školy.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající.

9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Jedná se pouze o přístavbu výtahové šachty, tudíž se radonové nebezpečí neuvažuje.

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Agresivní spodní vody nejsou předpokládány s ohledem na stávající zástavbu.

Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území ani v seismicky aktivní oblasti.

Stavební konstrukce svojí neprůzvučností zajistí nepřekročení hygienických limitů hladiny hluku stanovené nařízením vlády č. 502/ 2000 Sb., v platném znění pro venkovní prostor, stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení - § 30 ZÁKONA 258/2000 Sb., a novela 274/2003 Sb.

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při stavbě je nutné dodržovat vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Ve Strakonicích dne 26.10.2009						David Mašek, DiS