akce		: ZŠ Horažďovice, ul. Komenského – Bezbariérový přístup

místo		: Horažďovice

k.ú.		: Horažďovice (okres Klatovy), 641855

parcelní číslo	: 301, 381

vlastník		: Město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

zhotovitel 	: INVENTE, s.r.o.

Přední Ptákovice 2

386 01 Strakonice

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval	: David Mašek, DiS

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.1 Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu a stavebně historický průzkum

Budova základní školy se nachází na pozemcích v zastavěné části obce, severozápadně od centra města. Jihozápadní průčelí budovy školy s hlavním vstupem přiléhá k silnici I. třídy 1/22 Strakonice – Klatovy. V okolí areálu školy se nachází zástavba rodinných a bytových domů. Území je převážně rovinného rázu, lehce svažité k jihozápadu.

Stávající stav:

Dle dochované projektové dokumentace objektu nelze s přesností určit materiály nosných i nenosných konstrukcí. Průzkumy nebyly provedeny.

Svislé nosné konstrukce:

materiály		: předpokládá se cihla plná pálená nebo zdivo smíšené

proporce		: tl. zdiva s rostoucí výškou budovy klesá, pohybuje se od 350mm do 1150mm

povrchová úprava	: vnitřní omítka vápenná štuková, barva bílá

vnější omítka vápenná štuková, barva světle růžová v kombinaci s tmavě

růžovou (šambrány, římsy, sokl), barva čelní jihozápadní fasády budovy

č.p. 210 je světle žlutá.

Vodorovné nosné konstrukce:

materiály		: předpokládá se klenutá stropní konstrukce s cihel plných pálených, ve 3.NP

se předpokládá železobetonová konstrukce

povrchová úprava	: omítka vápenná štuková, barva bílá

Svislé nenosné konstrukce:

materiály		: předpokládá se cihla plná pálená

proporce		: tl. 100, 150 a 200 mm

povrchová úprava	: omítka vápenná štuková, barva bílá

Výplně otvorů:

dveře			: vchodové dveře jsou masivní dřevěné nebo celoplošně prosklené,

dvoukřídlé, v dřevěné rámové zárubni, s půlkruhovým nadsvětlíkem, dveře

jsou řezbářsky zdobené

dveře v zádveří jsou dřevěné celoplošně prosklené, dvoukřídlé, v dřevěné

rámové zárubni  s postraními světlíky a obdélníkovým nadsvětlíkem

vnitřní jednokřídlé dveře jsou dřevěné plné, v ocelové zárubni

vnitřní dvoukřídlé dveře jsou dřevěné z části prosklené, v dřevěné rámové

zárubni

okna			: dřevěná zdvojená s horizontálním poutcem na horní hraně okna

v místnostech sociálního zařízení dřevěná jednoduchá

na některých schodištích s výplní ze skleněných tvarovek (LUXFERY)

schodiště		: dvouramenné s kamennými stupni, konstrukce mezipodesty je

pravděpodobně železobetonová

krov			: dřevěný vaznicové soustavy se středovou vaznicí, nosná stolice je stojatá,

uložená na vazném trámu, osová vzdálenost krokví je cca 1000 mm, každá

čtvrtá vazba je plná, vaznicová soustava je standardně doplněna o pásky,

vzpěry a kleštiny

střešní plášť		: krytina je betonová taška barvy vínové na střešních latích

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících

Bezbariérový přístup do všech podlaží školy bude umožněn osobním výtahem SCHINDLER 3300 s nosností 675 kg (9osob) a půdorysným rozměrem kabiny 1200 x 1400 mm. Výtah bude mít vstup z každého podlaží a vstup z interiéru od parkoviště pro osoby s omezenou schopností pohybu, umístěném na školním dvoře. Konstrukce výtahové šachty nebude převyšovat budovu školy. Je navržena obdélníkového půdorysu průběžného tvaru po celé výšce fasády. Barva je navržena s ohledem na stávající barvu fasády. Je nutné vybavit vstup výtahu a příjezdovou bránu signalizačním zařízením umožňujícím otevření příjezdové brány či výtahu.

Parkovací stání  je navrženo pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 369/2001. Na parkoviště navazuje zpevněná plocha komunikace spojující parkoviště a osobní výtah. Parkoviště, komunikace i nástup do výtahu jsou ve stejné výškové úrovni. Obě parkovací stání jsou opatřena značkou znemožňující neoprávněnému použití.

Z důvodu zvýšeného výskytu dešťové vody na pozemku určeného pro výstavbu parkoviště je nutné vybudovat drenáž pro odvod vody po obvodu pláště budovy.

Sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu je navrženo dle vyhlášky 369/2001. WC je umístěno na všech užívaných podlažích přibližně ve středu hlavní komunikační chodby a bude zřízeno ze stávající úklidové komory. Vybavení sociálního zařízení je na podlažích střídavě orientováno nalevo nebo napravo.

Stávající úklidové komory na každém podlaží budou vybaveny skříní na úklidové prostředky a upraveny, tak aby umožňovali uskladnění úklidového vozíku a jeho snadné vyvezení (viz PD).

Ze stávající místnosti posilovny a klubovny na 3.NP budou vybudovány jídelna a výdejna jídla pro osoby s omezenou schopností pohybu. Navržení bezbariérového přístupu do stávající jídelny by bylo nepraktické a nákladné. Jídelna musí být vybavena vařičem nebo vodní lázní pro udržení vydávaného jídla na požadované teplotě, umyvadlem s bezdotykovou baterií s tekoucí teplou i studenou vodou, dvojdřezem a odkládacími plochami. Jídelna bude vybavena sezením pro tři žáky s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 369/2001, umyvadlem mýdlem, papírovými ubrousky, odpadkovým košem a odkládacím vozíkem. V předsíňce jsou navrženy 3 šatní skříňky pro personál výdejny, sloužícími pro odkládání čistého pracovního oděvu a obuvi, a osobního oděvu a obuvi.

V blízkosti jídelny bude vybudována úklidová komora určená pouze pro úklid prostor jídelna a výdejny. Úklidová komora bude vybavena výlevkou, přívodem vody a skříňkou na úklidové prostředky určené pro úklid jídelny a výdejny. Přiléhající stávající sociální zařízení bude využito jako WC pro personál obsluhující výdejnu jídla. Toto nesmí být z hygienických důvodů přístupné dalšímu personálu školy, nebo žákům, bez potravinářského průkazu.

1.3 Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, řešení vedlejších ploch

Svislé i podélné nosné konstrukce výtahové šachty budou provedeny jako monolitická železobetonová konstrukce. Základová deska je navržena tl. 500 mm, nosné stěny tl. 300 mm s dveřními otvory 900 x 2000 mm (dle PD). Umístění a průměr prutů výztuže bude řešen v prováděcí dokumentaci dle požadavků na nosnou konstrukci výtahové šachty určených firmou osazující výtahovou kabinu.

V místě ubourání stávajícího nosného zdiva (dle PD) je nutné osadit 4 x I 120 ocelové překlady z důvodu zachování únosnosti nosné konstrukce. Vnitřní příčky budou  v nutném rozsahu ubourány a dostavěny cihelnými bloky POROTHERM tloušťky 100mm (dle PD).

Plocha parkoviště bude provedena jako betonová zámková dlažba určená pro lehký provoz a vnější přístupová komunikace k výtahu bude provedena jako betonová zámková dlažba určená pro pochůzné plochy (skladby dle PD). Tyto plochy jsou ve stejné výškové úrovni jako nástupní plocha výtahu z exteriéru.

Drenážní podmok je navržen jako drenážní flexibilní trubka z PE s geotextílií uložená ve vrstvě štěrku tl. 300 mm. Zbytek drenážní rýhy je dosypán zeminou. Štěrk a zemina jsou odděleny geotextílií.

Odvětrávání sociálních zařízení je přirozené okny. Sociální zařízení v 1.NP u ředitelny a ve 3.NP pro personál obsluhující výdejnu jídla jsou vybaveny podtlakovým odvětráváním. Při zaměřování stávajícího stavu budovy bylo zjištěno, že zdrojem zápachu na všech sociálních zařízeních je neodborný zásah do stoupaček v podkrovních prostorech objektu. Pravděpodobně při rekonstrukci střechy, bylo kanalizační potrubí nesmyslně ukončeno a zaslepeno pod úrovní střešního pláště. Při stavebních úpravách je nutné udělat stoupačky opět prostupné a vytáhnout je nad úroveň střešního pláště, kde budou ukončeny větrací hlavicí. Z důvodu správného provedení je nutné stavební úpravy nechat provést odbornou firmou v oboru technického zařízení budov, čímž bude zamezeno dalším potížím.

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd k parkovišti pro osoby s omezenou schopností pohybu a k bezbariérovému vstupu (výtah), bude zajištěn po stávající komunikaci vedoucí na dvůr školy.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající.

1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury

Na dvoře školy bude vybudována zpevněná plocha parkoviště s povrchem z betonové zámkové dlažby o počtu 3 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Zpevněné plochy a střecha objektu jsou odvodněny do veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace. Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vzhledem ke svému charakteru, není objekt zdrojem znečišťování ovzduší dle Zákona č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Na nádvoří školy bude vybudováno parkovací stání pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu. Parkoviště, komunikace k výtahu a nástupní plocha výtahu jsou navrženy ve stejné výškové úrovni. Bezbariérový přístup do všech podlaží budovy bude umožněn osobním výtahem.  Kabinu výtahu je nutné vybavit dle vyhlášky č.369/2001 Sb., dále je nutné vybavit vstup výtahu a příjezdovou bránu signalizačním zařízením umožňujícím otevření příjezdové brány či výtahu.

Na všech podlažích školy jsou navrženy sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, které budou označené tak, že jejich nalezení a použití nebude pro návštěvníky školní budovy obtížné.

Protože by navržení bezbariérového přístupu do stávající jídelny bylo nepraktické a nákladné, je navržena jídelna a výdejna jídla pro osoby s omezenou schopností pohybu ve 3.NP budovy v přijatelné vzdálenosti od osobního výtahu.

Všechny místnosti jsou navrženy dle vyhlášky č.369/2001 Sb. Všechny ostatní místnosti a komunikace, které budou používané osobami s omezenou schopností pohybu musí být upraveny dle vyhlášky č.369/2001 Sb.

1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a zaměření terénu bezprostředního okolí.

1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Pro osazení stavby na staveniště bylo zpracováno polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu stavby. Před započetím stavby je nutné zaměření ověřit.

1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

Na pozemku 301 bude zřízena parkovací plocha se 2 stáními pro osoby s omezenou schopností pohybu, výtah spojující všechna podlaží objektu s exteriérem, a komunikace spojující parkovací stání a výtah. V okolí parkovacího stání bude zřízena parková úprava zeleně a drenážní podmoky podél objektu.

Uvnitř objektů č.p. 210 a č.p. 211 budou vybrané místnosti (dle PD) upraveny na sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, úklidové komory, výdejnu a jídelnu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Stoupačky kanalizačního potrubí musí být uvedeny do původního stavu, tak aby opětovně splňovali svoji funkci.

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku

a prachu. Budou důsledně udržovány příjezdové komunikace na stavbu v čistotě. Stavba nebude jiným způsobem obtěžovat okolí. Při provádění prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty budou buď odváženy na skládku, k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem.

1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Veškeré práce budou konány v souladu s vyhláškou 363/2005 Sb., o bezpečnosti  práce a

technických zařízení při stavebních pracích a vyhláškou  48/1982 2. vydání.

Je nutné upozornit na všechna ustanovení týkající se prací ve výškách.

Během provozu je možným zdrojem ohrožení el.proud. Snížení rizikovosti bude provedeno řádnou instalací dle ČSN a dále pravidelnými revizemi.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození technických zařízení a instalovaného vybavení, a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

3. Požární bezpečnost

Pro objekt je zpracovaná požární zpráva a navržené konstrukce v PD tuto zprávu respektují. Při provádění stavby je nutné, aby stavbyvedoucí, popřípadě mistr dohlédl na plnění této požární zprávy.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Objekt je projektován v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. a vyhláškou 137/1998 Sb.

Materiály použité na stavbě ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat žádný negativní vliv na zdraví osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí.

Všechny úpravy týkající se výdejny a jídelny pro osoby s omezenou schopností pohybu, úklidové komory a sociálních zařízení pro personál obsluhující výdejnu jídla, byly konzultovány s MUDr. Evou Novou, vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy.

5. Bezpečnost při užívání

Dodržení všech platných norem a předpisů při návrhu stavby poskytuje záruku bezpečného užívání stavby.

Zadavatel stavby a její zhotovitel před jejím zahájením a v průběhu její realizace je povinen dodržet požadavky zákona č,309/2006 Sb., §14 až 18 – „Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, případně fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

6. Ochrana proti hluku

Stavební konstrukce svojí neprůzvučností zajistí nepřekročení hygienických limitů hladiny hluku stanovené nařízením vlády č. 502/ 2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. Stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení - § 30 ZÁKONA 258/2000 Sb., a novela 274/2003 Sb.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o vnitřní úpravy části stávajícího objektu, tudíž stavební úpravy nebudou mít vliv na úsporu energie a ochranu tepla.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

Na nádvoří školy bude vybudováno parkovací stání pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu. Parkoviště, komunikace k výtahu a nástupní plocha výtahu jsou navrženy ve stejné výškové úrovni. Bezbariérový přístup do všech podlaží budovy bude umožněn osobním výtahem.

Na všech podlažích školy jsou navrženy sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Protože by navržení bezbariérového přístupu do stávající jídelny bylo nepraktické a nákladné, je navržena jídelna a výdejna jídla pro osoby s omezenou schopností pohybu ve 3.NP budovy v přijatelné vzdálenosti od osobního výtahu.

Všechny místnosti jsou navrženy dle vyhlášky 369/2001. Všechny ostatní místnosti a komunikace, které budou používané osobami s omezenou schopností pohybu musí být upraveny dle vyhlášky 369/2001.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Jedná se pouze o stavbu výtahové šachty, proto není nutné stanovit radonový index a uvažovat ochranu proti radonu.

Jiné vlivy vnějšího prostředí nejsou známy.

10. Ochrana obyvatelstva

Objekt je stávající. Provozem ani realizací stavby nebude obyvatelstvo ohroženo

11. Inženýrské stavby (objekty)

11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Veškeré vody ze střech a přístřešků budou odvedeny do stávající kanalizace. Vody ze zpevněných

ploch budou odvedeny stávajícím způsobem.

11.2 Zásobování vodou

Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.

11.3 Zásobování energiemi

Pro získání elektrické energie bude využívána stávající přípojka.

11.4 Řešení dopravy

Dopravní řešení je stávající a změnou PD se nemění.

11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Zpevněná parkovací plocha a přístupová komunikace k osobnímu výtahu budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Podél obvodové zdi budovy bude vytvořen drenážní podmok. Stávající zeleň bude doplněna o okrasné rostliny, sloužící k odstranění nadměrné vlhkosti vyskytující se na zatravněné ploše.

11.6 Elektronické komunikace

Elektronické komunikace jsou stávající.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby nejsou uvažovány.

Ve Strakonicích dne 26.10.2009						David Mašek, DiS