Podklad pro zhotovitele projektového řešení

# Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“

# v Horažďovicích–  II. – IV. etapa

| A. Stávající stav |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Předmětným územím záměru je část sídliště mezi ulicemi Šumavská, Mayerova a Pod Vodojemem. Na celé území (po ulici Palackého) je zkreslen projekt na celkovou rekonstrukci ve stupni pro stavební povolení a jsou vydána stavební povolení (doprava a vodohospodářská část). Projektant odmítl z časových důvodů vypracovat DPS avšak poskytl investorovi bezvýhradní licenci k dopracování DPS třetí osobou. |  |
| 2. | S ohledem k finanční náročnosti projektu potažmo finančním možnostem investora, bude realizace projektu prováděna po etapách – návrh etapizace viz příloha. Předmětem zadání je řešení prostoru II. – IV. etapy. |  |
| 3. | Investor poskytne DSP pro všechny objekty v písemné podobě. Investor předzajistil i DPS I. etapy vč. přeložky slaboproudých rozvodů. |  |
| B. Cíl projektu |  |  |
| 1. | Základním cílem zadání je a) revize vybraných částí zohledňující nové požadavky či zjištění a vybavení příslušné změny stavebního povolení, b) dopracování celého projektu ve stupni DPS, jako podkladu pro zadání díla. |  |
| 2. | Předmět revize |  |
|  | - | s ohledem k časovému odstupu zvažuje investor znovu otevřít a provést revizi dopravního řešení u prodejny čp. 881 a přilehlého BD 879 za účelem umožnění parkování vozidel pro krátkodobý nákup (např. podélná stání namísto zeleného pruhu podél silnice) a rozšíření počtu parkovacích ploch pro přilehlý bytový dům, |
|  | - | dodatečně bylo zjištěno, že v celém prostoru mezi domy čp. 782-793 se nachází bývalá uhelna. Jedná se o podzemní prostor vytvořený z monolitického ŽB. Jeho krytí je cca 50 cm Kanalizační stoka „C“ však nebude tímto prostorem vedena – bude zakončena v Š 21. Úsek Š 22 – Š 23 bude přespádován a napojen do Š45 (stoka „K“). Úkolem je i prověření možné kolize středové komunikace s podzemním tělesem (změna podélného řezu). |
| C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla |  |  |
| 1. | Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: |  |

| SO | 01 | - stavební úpravy – dětská hřiště |
| --- | --- | --- |
| SO | 02 | - komunikace |
| SO | 03 | - veřejné osvětlení |
| SO | 04 | - terénní a sadové úpravy |
| SO | 06 | - kanalizace |
| SO | 07 | - vodovod |

| 2. | Předpokládaná hodnota - celé investiční akce: 38,2 mil. Kč. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - pouze etapy II. – IV. etapy: 25,5 mil. Kč. |  |  |
| 3. | Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení |  |  |
|  | - vstupních podkladů (VSP) včetně: |  |  |
|  |  | - | zjišťování současného stavu, |
|  | - | - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně: |  |
|  |  | - | projednání variant řešení s investorem a DOSS (smluvní lhůty obsahují vždy 40 denní lhůtu pro rozhodnutí investora), |
|  |  | - | projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků příslušného řízení, |
|  |  | - | projednání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí (SÚS PK) a zajištění souhlasu, |
|  | - | - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně: |  |
|  |  | - | technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, |
|  |  | - | soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, vše v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. |
|  | - | - výkon autorského dozoru včetně: |  |
|  |  | - | posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly technických a kvalitativních parametrů stavby, |
|  |  | - | # účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby, |
|  |  | - | # vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci, |
|  |  | - | provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové řešení, změny vyvolané chybou projektu). |
| 4. | Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat - obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, - normy evidované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, - podmínky dotačního titulu: program Podpora bydlení, podprogram č. 117D062 „Regenerace sídlišť“ administrovaného a vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj |  |  |
| 6. | Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů: |  |  |
|  | SO 01 - stavební úpravy – dětská hřiště |  |  |
|  | Investor stavby předzajistil aktualizaci návrhu vybavení dětských hřišť – tyto nové specifikace budou zhotovitelem DPS zohledněny. Zhotovitel musí stanovit přesnou specifikaci rozměrů a technických standardů vyvolaných stavebních úprav. |  |  |
|  | SO 02 – komunikace |  |  |
|  | Součástí projektu musí být návrh etapizace včetně prozatímního propojení nových komunikací se stávajícím územím následující etapy. |  |  |
|  | SO 03 – veřejné osvětlení |  |  |
|  | Předmětem projektového návrhu je rozpracování řešení s užitím těchto materiálů - město – místní komunikace - mimo hist. centrum: - Helio – HKN 310, 70W, stožár výšky 4,5m a 5m - Helio - SIMAR VP HPS 70W až 100W , stožár výšky 8m. - město – parky, pěšiny, samostatné chodníky: - Helio - OTAVA SIMAR VP HPS, 50W až 70W, stožár výšky 6m až 8m - Helio - HKN 310, 50W až 70W, stožár výšky 4,5m až 5,5m Světelné parametry lze zjistit u HELIO, Bernášek Milan, Na Dražkách 19, Plzeň, tel. 377460129, 603559806. Stožáry ocelové, dvou nebo třístupňové s manžetou. Provedení bude bezpaticové, povrchová úprava žárovým zinkováním, ocelová nebo plastová dvířka s uzavíráním na klíč MEZ. Pokud bude navržený výložník, neřešit jej jako samostatný, ale navrhnout stožár s ohybem. Výrobek podle provedený podle ČSN 42 5715, jakost 11353. Uložení paty stožáru v obetonované betonové nebo plastové trubce průměr 300mm, délka 800 mm až 1500 mm podle výšky stožáru. Kabely budou v celé délce trasy uloženy v plastové chráničce. Jednotlivé stožáry budou mezi sebou spojeny zemničem FeZn pr. 10 a svorkou SR 3 na patu stožáru. Součástí projektu musí být i prozatímní propojení nových rozvodů na stávající vedle řešeného území. |  |  |
|  | SO 04 - terénní a sadové úpravy |  |  |
|  | Součástí projektu musí být přesná specifikace a standardů jednotlivých kusů. |  |  |
|  | SO 06 – kanalizace |  |  |
|  | Předmětem projektu je rekonstrukce stávající sítě, kterou lze při zachování vstupních a výstupních bodů měnit. Součástí je kompletní výměna stávajících přípojek (na náklady města jen na hranici veřejného prostranství). Specifikace materiálů dle pokynů provozovatele (CEVAK, a.s.): kanalizace z jednovrstvého hladkého plastového potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného (plné žebro), minimálně SN 8, poklopy litinové. Dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem a košem na splaveniny. |  |  |
|  | SO 07 – vodovodu |  |  |
|  | Předmětem projektu je rekonstrukce stávající sítě, kterou lze při zachování vstupních a výstupních bodů měnit. Součástí je kompletní výměna stávajících přípojek (na náklady města jen na hranici veřejného prostranství). Podmínkou zřízení nové přípojky je její zakončení vodoměrnou sestavou (v objektu nebo vodoměrné šachtě na připojovaném pozemku. Specifikace materiálů dle pokynů provozovatele (CEVAK, a.s.): vodovodní tvarovky, poklopy, hydranty litinové (nejlépe Hawle) s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Vytyčovací vodič CY 6, vyveden do poklopů ovládacích armatur. |  |  |
| D. Přílohy: |  |  |  |
| 1. | Celková situace pro DSP |  |  |
| 2. | Situace – návrh etapizace |  |  |
| V Horažďovicích 27.01.2017 |  |  |  |
| Zpracoval Pavel Matoušek |  |  |  |