Technická zpráva stavby

"Oprava vybraných částí parkánových zdí 
- horažďovice

změna č. 1 dle NPÚ"

A. Základní údaje o stavbě

| a) | stavebník: | město Horažďovice (IČ: 00255513) |
| --- | --- | --- |
|  | adresa (sídlo) stavebníka: | Mírové nám. 1 341 01 Horažďovice |
| b) | druh stavby: | oprava |
|  | účel stavby: | náprava stávajícího stavu |
|  | místo stavby: | městské hradby |
|  | předpoklád. lhůta provádění stavby: | 07/2016 - 12/2018 |
| c) | zpracovatel projektové dokumentace: | Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) Dr. Jiřího Fifky 870 386 01 Strakonice |
|  | způsob provedení stavby: | dodavatelsky |
|  | zhotovitel stavby: | oprávněná firma vybraná stavebníkem dle zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. |
| d) | základní údaje o stavbě: | Předmětem prací je oprava vybraných kulturních památek za účelem odstranění havarijního stavu či náprava vad za účelem zamezení další poškozování – detaily viz níže |
| e) | dotčení ochranných pásem: | Práce nebudou prováděny v ochranném pásmu podzemních sítí a zařízení. Před zahájením prací bude ověřen aktuální stav. |

B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

Zámek - Gloriet

| pozemky - umístění stavby (p. č.): | 25 | v kat. území: | Horažďovice | (ostatní plocha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
|  | -2 | v kat. území: | Horažďovice | (zastavěná plocha) |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
| pozemky-umístění staveniště (p.č.): | 2696 | v kat. území: | Horažďovice | (ostatní plocha) |
|  | vlastník: | Růžena a Ladislav Srbovi, Jiráskova 707, Horažďovice |  |  |
|  | 2754/3 | v kat. území: | Horažďovice | (ostatní plocha) |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |

Stávající stav

Kulturní památka č. 46949/4-2911

Spáry kamenného zdiva jsou narušené, vypadávají, dochází k uvolňování menších kamenných výplní. Cihelná koruna je místy na narušena, omítky na glorietu vlivem zemní vlhkosti a povětrnosti jsou degradované.

Návrh technologie opravy

V řešeném prostoru se provede

| - | před zahájením opravy bude proveden průzkum omítek a nátěrů, který stanový rozsah opravy |
| --- | --- |
| - | poškozené omítky na zdivu budou celoplošně otlučeny až na zdivo, spáry vyškrábány a vyčištěny do hloubky min. 2 cm, Následně bude obnovena omítka a to - postřikem - vápennou omítkou štukovou - fasádním silikátovým nátěrem ve stávajícím odstínu. Omítka bude oddělena od terénu mezerou šíře cca 5 cm. Pruh omítky o výšce 0,15 m bude před fas. nátěrem opatřen hydrofobizačním nátěrem (např. KEIM Silangrund). |
| - | dřevěné výplně otvorů budou lokálně opraveny a opatřeny novým nátěrem dle stávajícího materiálu. |
| - | pro zamezení vnikání vlhkosti do zdiva glorietu bude tento ze strany parkánu odkopán na úroveň chodníku s přetažením na parkánové zdi do vzdálenosti min. 1 m na obě strany, na dno bude uloženo drenážní pero DN 100 vyústěné na obou stranách přes parkánovou zeď na terén chodníku novým vývrtem. Svislé zdivo bude odizolováno nopovou folií zakončenou pod terénem. Současně bude obnoven okapový chodníček ze stávající valounové dlažby a opraveno kamenné schodiště na betonové příčné základové pasy. |

C. Příloha - výkresy

| - 01 | - Situace – Ortofoto se zákresem |
| --- | --- |
| - 02 | - fotodokumentace na CD |

V Horažďovicích dne 23.12.2015

Zpracoval Pavel Matoušek