Milan Kacovský

Nábřežní 84

386 02  Strakonice

IČO: 02824451

DIČ: CZ8303161702

tel.:  	723 869 307

e-mail: mkacovsky@email.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### ZŠ BLATENSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY WC

##### SO 100 DÍLNY - VODOVOD A KANALIZACE

##### Blatenská č.p. 540, Horažďovice

##### Místo stavby:	 Blatenská 540, Horažďovice

Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice

### Zpracoval:		             Milan Kacovský

.............................................

Odpovědný projektant:	Jiří Krajíc

......................................

Datum:			         5/2016

Č. zakázky:                            7/2016

Pare  č.:

OBSAH:

1. ÚVOD

2. UPOZORNĚNÍ

3. VÝMĚNA ÚT

4. ROZVOD VODY

5. KANALIZACE

1.ÚVOD

Na základě požadavku investora města Horažďovice byl zpracován projekt na rekonstrukci sociálního zařízení v dílnách ZŠ Blatenská ve městě Horažďovice.

2. UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace byla vypracovaná pro účely stavebního řízení a výběru dodavatele stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony, normami a pokyny výrobců.

Všechny případné změny v průběhu stavby nutno projednat s projektantem.

Uvedené typy materiálů a výrobků jsou pouze orientační a slouží ke stanovení standartu výrobků. Při realizaci je možno materiál zaměnit za výrobky jiného výrobce při podmínce dodržení stejných nebo minimálních technických parametrů.

3. VÝMĚNA ÚT

Vzhledem k plánované rekonstrukci dívčích a chlapeckých toalet, budou demontovány stáv. dosluhující žebrové radiátory za nové deskové radiátory Korado VK 22/600/600. Radiátory budou umístěny na zdi v prostoru umýváren dívčích a chlapeckých WC. Radiátory budou osazeny novou termostatickou hlavicí.

Rozvody ÚT k novým otopným tělesům budou provedeny Cu potrubím D15 a budou vedeny od místa napojení nad podlahou. Potrubí bude bez izolace.

4. ROZVOD VODY

Vodovod

Vodovodní přípojka je stávající.

Nový vodovod bude napojen na stávající rozvody studené vody, která vede v chodbě pod stropem. Napojení na stávající rozvody je zřejmé z výkresové části.

Vnitřní rozvod vody je navržen z materiálu EKOPLASTIK  PPR PN 16  studená voda o rozměrech D20 a D25.  Teplá voda z materiálu EKOPLASTIK – PPR PN 20 o rozměrech D20, D25. Vodovod bude veden převážně ve zdech, pouze prostor chodby bude procházet u stropu.

Rozvody vody jsou zakresleny ve výkresu č.1.

Potrubí bude opatřeno izolací accotube o síle studená - 6 mm, teplá - 20 mm.

Při průchodu zdí bude potrubí uloženo do ocelové chráničky.

Ohřev TV bude zajištěn stávajícím elektrickým zásobníkovým ohřívačem TV o objemu 80l, který bude ponechán na stávajícím místě.

Před instalací rozvodu teplé a studené vody je nutno upřesnit typ vodovodních baterií, aby se mohlo udělat přesné vyústění potrubí  pod omítkou pro baterie.

5. KANALIZACE

Kanalizace

Potrubí pro  kanalizaci je použit materiál  HT.

Přípojka kanalizace je stávající.

Nové rozvody kanalizace jsou vedeny ve zdech a v podlaze.

Přesné vedení je zakreslené ve výkrese č. 2.

Pří montáži je nutno dbát na spád kanalizace a to  min. 1,5 cm /1 m.

Kanalizace bude svedena do stávajícího vtoku na WC dívky.

Stávající odvětrání bude demontované a vyměněné za nové.