Podklad pro zhotovitele projektového řešení

,, Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice“

| A. Stávající stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Předmětným územím záměru je část ulic Nábřežní a Prácheňská – místní komunikace a to v úseku: a) Nábřežní ulice od křižovatky s Prácheňskou ulicí po výrobní areál společnosti Tvar. Území je vymezeno z jižní strany řekou (s občas mezilehlou zástavbou) a ze severní strany zástavbou výrobních areálů a rodinných domů. Při západní straně území přetíná železniční most, ve středu území zde vstupuje a na východ pokračuje silnice III. třídy 17214. b) Prácheňská ulice od křižovatky s Nábřežní ulicí po odbočku k Jihovýchodní bráně (křižovatku s ulicí Příkopy). Území je vymezeno oboustrannou historickou zástavbou a plynule naváže na již provedené úpravy v ulici Příkopy. Pro projektové práce se území rozděluje na levou a pravou část, kde rozhraním je západní hrana silnice III. třídy. |  |  |
| 2. | Celý areál je vybaven infrastrukturou v různém stadiu životnosti a funkčnosti: |  |  |
|  | - voda |  | - litina |
|  | - kanalizace |  | - územím probíhá oddílná kanalizace – hlavní stoka na ČOV a dešťová zajištující odvod povrchových vod z komunikací do VKV u Tvaru |
|  | - NN |  | - rozvody v majetku ČEZ, a.s., |
|  | - VO |  | - z různých stádií výstavby, neodpovídá rovnoměrnému nasvětlení |
| 3. | Modifikace území je jednou z priorit zpracovaného návrhu územního plánu. Úsek západně od žl. trati je součástí městské památkové zóny. |  |  |
| 4. | Nábřežní ulice je v zaplavitelném území. Část prostranství pod žl. mostem je součástí aktivní zóny, komunikace pak Q 5. Zbylá část území je pak zasažena Q 100 i Q 20. Jako ochrana lokality byl vypracován projekt protipovodňové ochrany - projekt však nebyl územně povolen a zrušen s ohledem k námitkám různých zájmových skupin. |  |  |
| 5. | Rozsah řešeného území je vyznačen zákresem do katastrální mapy, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. |  |  |
| 6. | V území byl realizován projekt revitalizace zeleně, jehož výstupy by měly být v novém návrhu respektovány. |  |  |
| 7. | K objektům se nedochovala žádná projektové dokumentace. Pro zpracování projektového návrhu je proto nezbytné provést kompletní detailní zaměření stávajícího stavu. |  |  |
| 8. | Závadné stavy: - v levé části území není oddělena doprava od pěší, - neupravené napojení křižovatky Nábřežní ulice x Prácheňskou v návaznosti na Nábřežní směrem k náhonu, - nevhodně upravené napojení MK na sil. III. třídy, - konec dešťové kanalizace pod mostem často nezvládá pojmout dešťové vody, - rodinné domy v pravé části území nejsou připojeny na splaškovou kanalizaci. |  |  |
| B. Cíl projektu |  |  |  |
| 1. | Základním cílem záměru je kompletní rekonstrukce komunikace v levé části území vč. architektonické úpravy prostranství pod mosty. V pravé části je záměrem pouze oprava dešťové kanalizace a zřízení splaškové kanalizace. |  |  |
| 2. | Očekávaný přínos |  |  |
|  | - | odstranění závadného stavu, |  |
|  | - | návrh architektonických úprav za účelem vytvoření relaxačních oddychových ploch u řeky |  |
|  | - | inovace mobiliáře - lavičky, cyklistické stojany, odpadkové koše, informační systém. |  |
|  | - | vhodné a účelné zakomponování prostorů pro ukládání odpadu, |  |
|  | - | návrh terénních úprav a revitalizace zeleně |  |
|  | - | návrh dopravního řešení včetně úpravy dopravního značení, materiálové určení, |  |
|  |  | - jednoduchá organizace dopravy při vymezení parkovacích míst, |  |
|  |  | - kompletní rkce zpevněných povrchů s pohledovým a výškovým oddělením od ostatních ploch, |  |
|  | - | kompletní rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v majetku města (kanalizace, vodovod) včetně přípojek a jejich rozšíření o specifikované části, |  |
|  | - | kompletní rekonstrukce rozvodů VO, VR včetně přípojek a jejich rozšíření o specifikované části, |  |
| C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla |  |  |  |
| 1. | Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: |  |  |

| SO | 150 | - mobiliář a vybavení stavby inventářem |
| --- | --- | --- |
| SO | 200 | - komunikace |
| SO | 300 | - terénní a sadové úpravy |
| SO | 400 | - kanalizace vč. kanalizačních přípojek |
| SO | 401 | - kanalizace vč. kanalizačních přípojek – pravá část |
| SO | 500 | - vodovod vč. vodovodních přípojek |
| SO | 600 | - veřejné osvětlení |
| SO | 650 | - veřejný rozhlas |
| SO | 900 | - vyvolané investice - přeložky apod. |

| 2. | Předpokládaná hodnota investiční akce: XXXX mil. Kč. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Předmětem projektového návrhu řešeného území musí být zejména: |  |  |
|  | - | návrh architektonických úprav |  |
|  | - | návrh dopravního řešení včetně úpravy dopravního značení, materiálové určení, |  |
|  | - | návrh řešení vodohospodářských sítí vč. přípojek, materiálové určení dle pokynů provozovatele (ČEVAK, a.s.), |  |
|  | - | návrh veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu s detailním výpisem navrhovaných prvků. Návrh musí být projednán (za přítomnosti objednatele) se správcem VO a VR – p. Václav Burda, Horažďovice: es.burda@centrum.cz a pan František Kříž: kriz@muhorazdovice.cz, |  |
|  | - | návrh terénních úprav a zeleně s detailním výpisem navrhovaných, dřevin, keřů a rostlin – návrh musí být vypracován v souladu s dokumentem „Koncepce veřejné zeleně pro město Horažďovice“ a projednán a odsouhlasen správcem - TS Horažďovice: benesova@muhorazdovice.cz |  |
|  | - | návrh městského mobiliáře s detailním výpisem navrhovaných prvků. |  |
|  | - | specifikace vyvolaných přeložek sítí třetích osob – návrh bude řešen individuálně. |  |
| 4. | Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení |  |  |
|  | - vstupních podkladů (VSP) včetně: |  |  |
|  |  | - | zjišťování současného stavu, |
|  |  | - | geodetických prací nezbytných ke zhotovení díla (polohopisné a výškopisné zaměření pozemků a objektů a polohopisné a výškopisné údaje pro vytýčení stavby), |
|  | - projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR) včetně: |  |  |
|  |  | - | zajištění a účast na veřejném projednání návrhu, |
|  |  | - | projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků příslušného řízení, |
|  |  | - | projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem, |
|  |  | - | projednání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků formou smlouvy o zřízení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle vzorové smlouvy objednatele), |
|  |  | - | světelného výpočtu VO, |
|  | - | - projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP) včetně: |  |
|  |  | - | projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků příslušného řízení, |
|  |  | - | projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem, |
|  |  | - | projednání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků formou smlouvy o zřízení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle vzorové smlouvy objednatele), nebyla–li již uzavřena, |
|  | - | - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně: |  |
|  |  | - | technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, |
|  |  | - | detailního výkresu výztuže pro všechny betonové prvky, |
|  |  | - | soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, vše v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. |
|  | - | - výkon autorského dozoru včetně: |  |
|  |  | - | posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly technických a kvalitativních parametrů stavby, |
|  |  | - | # účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby, |
|  |  | - | # vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci, |
|  |  | - | provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové řešení, změny vyvolané chybou projektu). |
| 5. | Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat - obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, - normy evidované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, - podmínky dotačních titulů souvisejících se záměrem, které jsou k datu provádění známy. |  |  |
| 6. | Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů: |  |  |
|  | SO 150 – mobiliář a vybavení stavby inventářem |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Předpokládá se vybavení parteru při železničním mostu (výstup vodáků, nakládka lodí, křižovatka cyklostezek, odpočinková zóna) |  |  |
|  | SO 200 – komunikace |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Část komunikace v úseku silniční most – silo je využívána návěsy. Výjezd na silnici III. třídy je zúžený. Kanalizace má malé krytí. Pokračování Nábřežní ulice od křižovatky s Prácheňskou ulicí dále do města (proti proudu řeky), které je v režimu „zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhy“, je nevyhovující = evokuje možnost všem přijíždějícím (od silničního mostu) pokračovat přímo touto ulicí dále do města a zákaz není respektován. |  |  |
|  | SO 300 - terénní a sadové úpravy |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Předpokládá se úprava parteru při železničním mostu (při respektování stávající nové výsadby) a případně vhodné doplnění „zelených“ ploch podél rekonstruované ulice. |  |  |
|  | SO 400 – kanalizace vč. přípojek |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Bude provedena kompletní oprava dešťové kanalizace. S ohledem ke spádovým poměrům v území jsou obě kanalizace (z roku 1994) s malým krytím, ale je ve vyhovujícím stavu. |  |  |
|  | SO 401 – kanalizace vč. přípojek – pravá část |  |  |
|  | Platí jen pro pravou část. Bude provedena oprava dešťové kanalizace a vybudován nový sběrač podchycující gravitačně přilehlé RD při řece. Tento sběrač bude zakončen čerpací stanicí, přečerpávající splašky do kmenové stoky za silnicí nad OK. Součástí je vybudování nových kanalizačních přípojek (na náklady města jen na hranici veřejného prostranství). |  |  |
|  | SO 500 – vodovod vč. přípojek |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího řadu, trasu lze při zachování vstupních a výstupních bodů měnit. Součástí je i kompletní výměna stávajících přípojek (na náklady města jen na hranici veřejného prostranství). Podmínkou případného zřízení nové přípojky je její zakončení vodoměrnou sestavou (v objektu nebo vodoměrné šachtě na připojovaném pozemku). |  |  |
|  | SO 600 – veřejné osvětlení |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Předmětem projektového návrhu je revize a úprava dle nového řešení. Pro návrh budou užita tato svítidla: - město – mimo historické centrum: Helio – HKN 310 - město – parky, pěšiny, samostatné chodníky: Helio - DMT BV FLA 48 B HPS/MH 70W, 50W Světelné parametry lze zjistit u HELIO, Bernášek Milan, Na Dražkách 19, Plzeň, tel. 377460129, 603559806. Stožáry ocelové s manžetou uložené v betonové trubce DN 300, dl. 1500 mm. |  |  |
|  | SO 650 – veřejný rozhlas |  |  |
|  | Platí jen pro levou část. Předmětem projektového návrhu je úprava dle nového řešení VO. |  |  |
|  | SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. |  |  |
|  | Případné záměrem vyvolané přeložky budou řešeny individuálně nad rámec smlouvy o dílo. |  |  |
| D. Přílohy: |  |  |  |
| 1. | SITUACE1_KN.JPG |  |  |
| 2. | SITUACE2_KN+Ortofoto.JPG |  |  |
| 3. | SITUACE3_V+K.JPG |  |  |
| 4. | SITUACE3_VO.JPG |  |  |
| V Horažďovicích 15.11.2016 |  |  |  |
| Zpracoval Pavel Matoušek |  |  |  |