# PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

##### název stavby: Stavební úpravy objektu - Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice

##### místo stavby: Loretská 235, Horažďovice,  341 01 Horažďovice
         parc. č.: st. 734/1 v k.ú. Horažďovice
            okres: Horažďovice
              kraj: Plzeňský

##### předmět projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu

### Údaje o stavebníkovi

##### Jméno, příjmení, adresa: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

##### Jméno, příjmení, adresa, IČ: Pavel Matoušek, Dr. Jiřího Fifky 870, 386 01 Strakonice,
                                                  IČ: 719 08 277

## Seznam vstupních podkladů

Nebyla dochována původní projektová dokumentace. Pro vznik projektu došlo k zaměření budovy.

## Údaje o území

#### Rozsah řešeného území: 
Pozemek, st. parc.č. 734/1 v k.ú. Horažďovice, na kterém se nachází budova občanské vybavenosti, je umístěn v zastavěné části města v ulici Loretská, nedaleko centra města Horažďovice. Stavební parcela o celkové výměře 555 m2 je v současné době vedena v evidenci katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem pozemku je město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

#### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v památkové zóně, památkové rezervaci, v záplavovém území nebo ve zvláště chráněném území.

#### Údaje o odtokových poměrech
Stavba je napojena na městkou kanalizaci, do které jsou odváděny i dešťové vody z ploché střechy objektu. Projektem se nemění způsob likvidace či odvádění splaškových a dešťových vod, tudíž řešenými stavebními úpravami nedojde k změně v odtokových poměrech území.

#### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba se nachází v zastavěné části města v lokalitě s obdobnou okolní zástavbou. Stavba je v souladu s platným územním plánem města Horažďovice

#### Údaje o souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací
Budova občanské vybavenosti- budova je využívána jako hasičská zbrojnice HZS Horažďovice. Způsob využití objektu není projektem měněn a zůstane zachován.

#### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Předmětem jsou stavební úpravy obálky budovy. Tyto úpravy nemají vliv na změnu využití území. Stávající stavba, její provoz a využívání odpovídá požadavkům na využití území

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Stavební dokumentace je určena i pro projednání s orgány DOSS a správci sítí. Závazná stanoviska DOSS jsou uloženy v dokladové části.

#### Seznam výjimek a úlevových řízení
Výjimky, ani úlevová řízení, nebudou při stavebních úpravách a stavebních řízení využita.

#### Seznam souvisejících a podmiňujících investic.
Při návrhu stavebních úprav se nevyskytují související ani podmiňující investice.

#### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)
řešená stavba- parc. č: st 734/1- zastavěná plocha a nádvoří (slouží i pro skládku materiálů)
okolní pozemky:
-parc. č: st 734/2- zastavěná plocha a nádvoří- majitel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
-parc. č. 169/1- manipulační plocha- majitel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
-parc. č. 175/2- hřbitov, urnový háj- majitel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
-parc. č. 2701- ostatní komunikace- majitel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
-parc. č. 2808- ostatní komunikace- majitel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice

## Údaje o stavbě

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
změna dokončené stavby- zateplení obálky budovy

#### Účel užívání stavby
Stavba je využívána jako požární zbrojnice HZS Horažďovice, účel užívání se nemění

#### Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba není chráněna

#### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Projektová dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Návrh použitých hmot a konstrukcí je ve shodě s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Všechny obecné požadavky na výstavbu jsou splněny.

Podklady a normy:
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
ČSN 73 0540 (730540) Tepelná ochrana budov
ČSN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stav. dílců a stav. Prvků
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb- základní ustanovení

ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb- povlakové hydroizolace- základní ustanovení
ČSN 79 1901 Navrhování střech- základní ustanovení

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Dokumentace je i pro projednání s DOSS. Veškeré požadavky DOSS jsou splněny a zapracovány v projektové dokumentaci.

#### Seznam výjimek a úlevových řízení
Nejsou.

#### Navrhované kapacity stavby
zastavěná plocha: 555m2 (dle k.n.)
obestavěný prostor: 4995m3
užitná plocha: stávající – stavebními úpravami nedojde ke změně
počet funkčních jednotek: stávající – stavebními úpravami nedojde ke změně
počet uživatelů: stávající – stavebními úpravami nedojde ke změně

#### Základní bilance stavby (spotřeby médií a hmot, hospodaření s vodou, …)
Projekt se týká zateplení obálky budovy, hodnoty spotřeby energií před úpravami a po nich jsou uvedeny v přiloženém energetickém auditu.

#### Základní předpoklady výstavby:
předpokládaný termín realizace: 09/2015-10/2015
dělení na etapy/ počet etap: není

#### Orientační náklady na stavbu:
3 150 000 Kč bez DPH

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

## Stavba není členěna na stavební objekty, jedná se o jeden samostatný objekt.

# SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis území stavby

#### Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek se nachází v zastavěné části města Horažďovice. Pozemek, na kterém je umístěna řešená budova, je rovinatý, převážně zpevněný asfaltovou plochou sloužící pro potřeby HZS. Pozemek se nachází ve vlastnictví města Horažďovice. Na tomto pozemku je umístěný objekt obdélníkového půdorysného tvaru, který je předmětem stavebních úprav.

#### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, …)
Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí: neprováděn
Stanovení radonového indexu stavebního pozemku: neprováděno
Geologický průzkum: neprováděn 
Statický a mykologický průzkum stávajících konstrukcí: neprováděn 
Napojení na dopravní infrastrukturu: stávající (z ulice Loretská), stavebními úpravami nedojde ke změnám 
Napojení na technickou infrastrukturu: stávající, stavebními úpravami nedojde ke změnám 
Hygienické limity hluku:  neprováděny

#### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V řešeném území se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma

#### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území. Pozemek se nenachází v poddolované oblasti.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území
Navrženými stavebními úpravami nedojde k rozhodujícímu vlivu na životní prostředí. Objekt je napojen na centrální rozvod, dešťové a odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace. Během výstavby a jeho následného užívání nedojde ohrožení životního prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno přesně podle platné legislativy, zejména pak podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znění. Dle tohoto zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů ( vyhl. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak původce povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich dalšímu využití nebo k likvidaci dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.

Odpady vzniklé při výstavbě ( dle Katalogu odpadů ) :

-  150102    plastové obaly                                              	kategorie „O“

-  150104    kovové obaly  	kategorie „O“

-  170102    cihly                                                                           	kategorie „O“

-  170103    tašky a keramické výrobky                                    	kategorie „O“

-  170107    směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků uvedených v 170106                             	kategorie „O“

-  170201   dřevo                                                                          	kategorie „O“

-  170203    plasty                                                                       	kategorie „O“

-  170405    železo a ocel                                                          	kategorie „O“

-  170111    kabely neuvedené pod 170410                               	kategorie „O“

-  170504    zemina a kamení neuvedené po číslem 170503        	kategorie „O“

-  170604    izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170604  	kategorie „O“ 
technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře minimalizovat vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle kategorií a dále budou likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Žádné nebezpečné odpady při výstavbě nevzniknou

-   200301   směsný komunální odpad                                       	kategorie „O“

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Během  provádění stavebních úprav nedojde k demolicím, kácení dřevin apod.

#### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Není požadováno

#### Územně technické podmínky
Stavební objekt, který je předmětem stavebních úprav, je již napojen na dopravní i technickou infrastrukturou. Tento stav nebude stavebními úpravami změněn. Do řešení dopravní a technické infrastruktury není projektem stavebních úprav zasahováno.

#### Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádným časovým ani věcným vazbám na sousední a podmiňující stavby.

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba je užívána jako zbrojnice HZS Horažďovice

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus-  předmětem jsou stavební úpravy objektu HZS. Urbanistické řešení území nebude měněno

#### Architektonické řešení- objekt je obdélníkového půdorysného tvaru, má dvě nadzemní podlaží, a je  zastřešený pultovou střechou. Budova byla postavena v 80. letech minulého století. Obvodové 
není projektem měněno, konstrukce jsou zděné. Krov je řešen pomocí dřevěných příhradových vazníků. Navržené stavební úpravy řeší komplexní zateplení obálky budovy KZS. Vzhled budovy a jeho členění zůstane zachováno. Barevné řešení objektu je řešeno v přiložené PD. Navržené stavební úpravy povedou k prodloužení životnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí a tím celého objektu.

### Celkové provozní řešení

Provozní řešení není stavbou měněno. Ve vstupním podlaží jsou umístěny garáže a koordinační místnost pro hasiče. V horním patře jsou kanceláře, šatny a sklady.

### Bezbariérové užívání stavby
Není projektem řešeno- objekt není bezbariérový

### Bezpečnost při užívání stavby
Při výstavbě bude dodržováno ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. s důrazem na ochranu zdraví a života pracovníků provádějící stavební práce.

### Základní charakteristika objektu

#### Stavební řešení- objekt je obdélníková, dvoupodlažní budovy s pultovou střechou

#### Konstrukční a materiálové řešení- obvodové stěny jsou zděné z tvárnic či cihel tl. 450mm, materiálové řešení stropní konstrukce nebylo zkoumáno- zřejmě se jedná o cihelné skládané stropy typu Hurdis. Krov je řešen sbíjenými vazníky.

#### Mechanická odolnost a stabilita
Před zahájením projektových prací byl na místě proveden vizuální statický průzkum (mykologický průzkum nebyl nutný) stávajících viditelných stavebních konstrukcí panelového objektu. Jedná se o dvoupodlažní objekt zděné technologie s pultovou vazníkovou střechou. Založení objektu (dle předpokladu) je provedeno na monolitických základových pasech. Byla provedena prohlídka viditelné základové části, která nevykazuje žádné statické poruchy, byly prohlédnuty vnitřní prostory především vstupního podlaží se zaměřením na případné viditelné trhliny v jednotlivých prostorech (bez statických poruch) a na prohlídku podlah – betonové mazaniny tohoto podlaží (opět bez znatelných defektů). Prohlídka objektu byla ukončena s jednoznačným závěrem, že konstrukce objektu nevykazuje žádné statické poruchy, ani místa s obnaženou výztuží. Lze konstatovat, že aplikace KZS na stávající povrch fasády domu je možný bez dalších podmiňujících prací
- rozvody ÚT, ZTI a EI včetně zemnící hromosvodní soustavy jsou investorem pravidelně kontrolovány, revidovány a průběžně opravovány (na rozvody EI a hromosvody jsou vydány platné revize oprávněnou osobou).
Stavební materiály navržené pro stavební práce komplexního zateplení bytového domu jsou tradiční materiály používané pro tyto druhy staveb a jejich mechanická odolnost a stabilita vychází z doporučení výrobců jednotlivých stavebních materiálů. Navržená stavebně konstrukční řešení zaručují mechanickou odolnost a stabilitu v souladu s příslušnými technickými předpisy a normami.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Nejsou předmětem této projektové dokumentace. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení se v předmětné stavbě nevyskytují

### Požárně bezpečnostní řešení
Je samostatnou součástí PD

### Zásady hospodaření s energiemi
Množství, druh a zásady vedoucí k úsporám spotřebovávaných energií jsou uvedeny v tepelném auditu.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Navržené řešení vyhovuje platným normám pro hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.

### Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží- stávající, není projektem řešeno

#### Ochrana před bludnými proudy- stávající, není projektem řešeno

#### Ochrana před technickou seizmicitou- stávající, není projektem řešeno

#### Ochrana před hlukem- stávající, není projektem řešeno

#### Protipovodňová opatření- stávající, není projektem řešeno

## Připojení na technickou infrastrukturu

#### Objekt je připojen na elektrickou energii, na kanalizaci a vodovod. Všechny přípojky jsou stávající, připojení objektu není projektem řešeno. Dojde pouze k lokálním úpravám (prodloužení) vnitřních rozvodů NN v místech výměn venkovních svítidel za nová.

## Dopravní řešení

## Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu. Napojení zůstane zachováno, není projektem řešeno. Před objektem se nachází zpevněná asfaltová plocha, využívána pro účely HZS. V okolí stavby jsou vedeny místní komunikace včetně chodníků. Cyklostezky se v okolí nenachází.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## Řešené stavební úpravy řeší komplexní zateplení obálky budovy. V těsné blízkosti budovy se nenachází vzrostlá zeleň, která by bránila stavebním úpravám a musela by být kácena. Součástí stavebních úprav budovy jsou terénní úpravy- kolem budovy bude vykopán výkop pro aplikaci KZS do hloubky min. 500mm pod úroveň upraveného terénu. Výkop bude prováděn ručně, případně drobnou technikou z důvodu minimalizace výkopových prací. Výkop bude vysypán štěrkem, shora bude osazen okapový chodník z betonové dlažby. Výška upraveného terénu bude zachována

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv stavby na ŽP
- Objekt, kterého se týkají stavební úpravy, nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany přírody podle zákona 218/2004 Sb., dále podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. Během stavby ani později při jejím provozu nedojde k negativnímu ovlivnění okolních pozemků.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, …) 
V blízkosti stavby se nenachází krajinné prvky či živočichové kteří vyžadují ochranu.

## Ochrana obyvatelstva

Není řešena, stavba bude chráněna proti vstupu nepovolaným osobám. Navržené stavební práce nebudou ohrožovat okolí

## Zásady organizace výstavby

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro zařízení staveniště a skládku stavebních materiálů je uvažováno s přiléhajícím prostorem parc. č. 734/1 v k.ú. Horažďovice, který je ve vlastnictví majitele města Horažďovice. Materiál bude na staveniště dopravován postupně dle časové potřeby stavby se snahou o minimalizaci skladových prostor. Do místa stavby nezasahují žádná stávající ochranná pásma. V těsné blízkosti uvažované stavby se nacházejí podzemní inženýrské sítě, které však s vlastní stavbou nepřijdou do styku. Po dokončení prací, bude přilehlý pozemek upraven do původního stavu.
Pro přístup do objektu bude využit stávající hlavní vstup na jižní straně objektu. Během stavebních prací bude opatřen přístřeškem pro bezpečný vstup do objektu. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není součástí této PD. 
Staveniště bude napojeno na vnitřní rozvody vody a elektrické energie po domluvě s velitelem HZS a investorem. Přípojky budou opatřeny vodoměrem a elektroměrem pro zjištění odebraného množství médií.

#### Odvodnění staveniště
Není řešeno. Plocha kde se bude staveniště nacházet je již odvodněna pomocí uličních vpustí

#### Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu
Stavba, která je předmětem stavebních úprav je již napojena na dopravní infrastrukturu, staveniště tudíž bude využívat stávající napojení

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vzhledem k charakteru prováděných prací, bude vliv na okolní pozemky minimální. Hlučnější práce budou prováděny v časovém rozmezí 6:00 – 18:00 hod. Staveniště bude průběžně uklízeno z důvodu minimalizace znečištění okolí.

#### Ochrana okolí staveniště
Během užívání stavby nebude nutné přistoupit ke speciálním opatřením spojeným s bezpečným užíváním. Je nutné se řídit pokyny a návody k užívání jednotlivých do stavby zabudovaných výrobků a technologií s důrazem na ochranu před úrazem elektrickým proudem či při manipulaci s otevřeným ohněm či s eventuelním užíváním tlakových nádob.

#### Maximální zábory staveniště
Pro zařízení staveniště a skládku stavebních materiálů je uvažováno s přiléhajícím prostorem parc. č. 734/1 v k.ú. Horažďovice, který je ve vlastnictví majitele města Horažďovice. Materiál bude na staveniště dopravován postupně dle časové potřeby stavby se snahou o minimalizaci skladových prostor.

#### Množství odpadů
Předpokládané množství odpadů lze zjistit z přiloženého výkazu výměr

#### Bilance zemních prací
Předpokládaný rozsah zemních prací lze zjistit z přiloženého výkazu výměr

#### Ochrana ŽP při výstavbě
Navrženými stavebními úpravami nedojde k rozhodujícímu vlivu na životní prostředí. Objekt je napojen na centrální rozvod, dešťové a odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace. Během výstavby a jeho následného užívání nedojde ohrožení životního prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno přesně podle platné legislativy, zejména pak podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znění. Dle tohoto zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak původce povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich dalšímu využití nebo k likvidaci dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.

#### Zásady BOZP
viz plán BOZP

#### Úpravy pro bezbariérové používání objektu
není řešeno, objekt není bezbariérově přístupný

#### Zásady pro dopravně inženýrské opatření
není řešeno

#### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, …)
Stavební úpravy budou prováděny za provozu budovy. Úpravy budou probíhat tak, aby neohrozili chod HZS. Přesný postup prací bude odsouhlasen velitelem HZS.