Technická zpráva stavby

"Zámek horažďovice

- Oprava části dvorních fasád"

A. Základní údaje o stavbě

| a) | stavebník: | město Horažďovice (IČ: 00255513) |
| --- | --- | --- |
|  | adresa (sídlo) stavebníka: | Mírové nám. 1 341 01 Horažďovice |
| b) | druh stavby: | oprava |
|  | účel stavby: | náprava stávajícího nevyhovujícího stavu |
|  | místo stavby: | nádvoří zámku – fasáda velkého sálu, kaple a severozápadní kout nádvoří |
|  | předpoklád. lhůta provádění stavby: | 07/2017 - 12/2018 |
| c) | zpracovatel projektové dokumentace: | Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) Dr. Jiřího Fifky 870 386 01 Strakonice |
|  | způsob provedení stavby: | dodavatelsky |
|  | zhotovitel stavby: | oprávněná firma vybraná stavebníkem dle zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. |
| d) | základní údaje o stavbě: | Předmětem prací je oprava vybraných kulturních památek za účelem odstranění havarijního stavu či náprava vad za účelem zamezení další poškozování – detaily viz níže |
| e) | dotčení ochranných pásem: | Práce nebudou prováděny v ochranném pásmu podzemních sítí a zařízení. Před zahájením prací bude ověřen aktuální stav. |

B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

| pozemky - umístění stavby (p. č.): | -1/1 | v kat. území: | Horažďovice | (zastavěná plocha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
| pozemky-umístění staveniště (p.č.): | -1/1 | v kat. území: | Horažďovice | (zastavěná plocha) |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |

Stávající stav

Kulturní památka č. 46949/4-2911 – čp. 11 - zámek

Fasádní nátěry jsou nejednotné. Na stěnách kaple a přilehlém sálku byl v roce 2010 proveden 
MgA. Šlechtou restaurátorský průzkum, který narušil celistvost omítek a došlo tím k výraznému zhoršení stavu některých omítkových vrstev.

Návrh technologie opravy

Předmětem záměru je oprava fasád a sjednocení barevnosti v řešené části fasády. V případě, že dojde k odsouhlasení záměru obnovy vnějších oken velkého sálu, bude předmětem sjednocení barevnosti i část fasády na velkém a malém sálu (od stávajících sgrafit ke kapli).

Budou provedeny tyto práce:

| - | Oprava části dvorních fasád - je řešeno samostatným projektem / žádostí o závazné stanovisko. Ve smyslu závazného stanoviska OPPŠK MěÚ Horažďovice čj. MH/15178/2013 ze dne 02.12.2013 bude proveden rozšířený restaurátorský průzkum za účelem návrhu řešení „rozbarvení nádvorních fasád, rozsahem poškozených omítek a návrhem jejich zajištění“ a to včetně slunečních hodin. Předpokládá se, že nesoudržné omítky na zdivu budou odstraněny až na soudržné vrstvy – konkrétní rozsah bude definitivně upřesněn po postavení lešení za účasti orgánu památkové péče. Následně bude obnovena omítka a to postřikem, dvouvrstvou vápennou omítkou štukovou a fasádním silikátovým nátěrem v odstínu určeným za přítomnosti orgánu památkové péče. U terénu bude omítka oddělena mezerou šíře cca 5 cm. Pruh omítky o výšce 0,3 m nad terénem bude opatřen hydrofobizačním nátěrem (např. KEIM Silangrund), |
| --- | --- |
| - | stávající okna budou opravena. Po provedeném průzkumu lze konstatovat, že všechny okna, vyjma níže uvedených případů, jsou ve stavu, kdy postačí obroušení povrchových degradovaných vrstev max. s lokální opravou lodičkami a obnovení nátěrů z materiálů již užitých – lazurou, emailem. |
|  | Rozpis oken: (značení oken dle „pasportizace oken – část nádvoří“ vypracované Mgr. Tumou, Ph.D. v 05-07/2014) |
|  | - O1 – okna do velkého sálu |
|  | Je řešeno samostatným projektem a žádostí o závazné stanovisko. |
|  | - O2 – okno do kaple |
|  | Je řešeno samostatným projektem a žádostí o závazné stanovisko. |
|  | - O3 – okna do malého sálku DDM |
|  | Okna budou opatřena novým e-mailovým nátěrem. Cílem je zachování stávajících vrstev nátěrů, proto obroušení stávajících vrstev bude jen výjimečně pouze v místě narušených stávajících vrstev. V nezbytném rozsahu bude vyměněn (a chybějící doplněn) kyt zasklení. U dvou oken bude nahrazena stávající bakelitová rozvora novou – vzhledově napodobující stávající. U dalších dvou oken je jedno křídlo prohnuté, takže horní spára je rozevřena a dochází k zatékání. Zde dojde k opravě celkovou repasí křídla s minimální úpravou (přepasování) vadné části prvku. |
|  | - O4 – okna do chodby DDM |
|  | Okna jsou novodobá z cca 90. let 20. stol., zachovalá a proto budou opatřena jen nátěrem lazury ve stávajícím odstínu. |
|  | - O5 – okno do chodby DDM nad průjezdem |
|  | Dtto O4 |
|  | - O10 – okna přízemí (dílna, keramika) |
|  | Okna jsou značně vyžilá dlouhodobě zanedbanou péčí a zatékáním. Vyjma jedné spodní části rámu však lze stávající materiál ponechat. Okna (vnitřní a vnější) budou obroušena na stabilní podklad, provedeno nové zasklení kytem, a nově natřena lazurou ve sjednocujícím odstínu všech prvků (vnější hnědá, vnitřní strana vnějších a vnitřní okna celá pak bílá). |
|  | - Dveře do dílny |
|  | Stávající dveře do dílny jsou typizované prkénkové do masivní dřevěné rámové zárubně, práh uhnilý. Rám bude obroušen a natřenou lazurou, dveře budou vyměněny za nové masivní s obvodovým rámem a diagonální profilovanou výplní (kopie již osazených dveří do kanceláří muzea či galerie). Klika kovaná shodná též s klikou do muzea. Zárubeň se obrousí, vybaví novým dubovým prahem a natře sjednocující lazurou. |
|  | - Dveře do dílny – úpravy vstupu |
|  | Přístupové schodiště – kamenný rám a betonový schod vč. betonové podesty vč. podbetonování rámu - bude vybouráno. Nově se vytvoří kamenné schodiště s kamennými boky (z obrub), podestou hloubky alespoň 80 cm, vybavenou čistící rohoží s odtokem do dešťového potrubí v koutu nádvoří mříží (DN 125 dl. 5 m). Výkopu pro kanalizaci se využije pro provedení odvlhčení přilehlého soklu – v koutu bude uložena drenáž (napojená též do kanalizace) ve štěrkovém obsypu a spolu s nopovou folií zabalená do geotextilie 300 g. Navrchu bude provedena plechová lišta z lakovaného plechu v odstínu mědi, drenáž bude protažena pod novým schodištěm, aby bylo možné v budoucnu drenáž dotáhnout až na nároží. |
| - | Výměna světel u vstupu do hlavního sálu. Dosavadní dvě skleněná kulatá světla po stranách dveří budou nahrazena novými v provedení shodném s nově instalovanými světly nad vchodem do muzea a kanceláří muzea. |
| - | Muzeum – nátěr a těsnění oken západní fasády Stávající okna západní fasády byla již rekonstruována - kancelářská část (na situaci ozn. č. 1) v 90. letech, okna v expozicích (na situaci ozn. č. 2) v roce 2011. - okna v kancelářích – 1400/2400, čtyřkřídlá s celkem 6ti tabulkami - nátěr je vyžilý, povrch narušený, spodní drážka nemá odvodnění, připojovací spára není utěsněná. Předmětem je celoplošné obroušení laku vyspravení tmelení zasklení + nátěr lazurou, shodný s okny č. 2 (Becker Acroma - odstín Laqvin ton DI Chestnut SXC 420-A 6510), zřízení odtokových otvorů z vnitřní drážky doplnění celoobvodovým těsněním, utěsnění vnější připojovací spáry akrylátovým tmelem. - okna v expozicích – 1400/2400, čtyřkřídlá s celkem 6ti tabulkami - doplnění celoobvodového lepeného těsnění. |

C. Příloha - výkresy

| - 01 | - Situace - kopie katastrální mapy |
| --- | --- |
| - 02 | - fotodokumentace |

V Horažďovicích dne 16.01.2017

Zpracoval Pavel Matoušek