Technická zpráva stavby

"Obnova vnějších oken velkého sálu

– zámek horažďovice"

A. Základní údaje o stavbě

| a) | stavebník: | město Horažďovice (IČ: 00255513) |
| --- | --- | --- |
|  | adresa (sídlo) stavebníka: | Mírové nám. 1 341 01 Horažďovice |
| b) | druh stavby: | oprava |
|  | účel stavby: | náprava nevyhovujícího stavu |
|  | místo stavby: | zámek – velký sál |
|  | předpoklád. lhůta provádění stavby: | 07/2017 - 12/2018 |
| c) | zpracovatel projektové dokumentace: | Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) Dr. Jiřího Fifky 870 386 01 Strakonice |
|  | způsob provedení stavby: | dodavatelsky |
|  | zhotovitel stavby: | oprávněná firma vybraná stavebníkem dle zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. |
| d) | základní údaje o stavbě: | Předmětem prací je oprava vybraných kulturních památek za účelem odstranění havarijního stavu či náprava vad za účelem zamezení další poškozování – detaily viz níže. |
| e) | dotčení ochranných pásem: | Práce nebudou prováděny v ochranném pásmu podzemních sítí a zařízení. Před zahájením prací bude ověřen aktuální stav. |

B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

| pozemky - umístění stavby (p. č.): | -1/1 | v kat. území: | Horažďovice | (zastavěná plocha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
| pozemky-umístění staveniště (p. č.): | -1/1 | v kat. území: | Horažďovice | (zastavěná plocha) |
|  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |

Stávající stav

Kulturní památka č. 46949/4-2911

Okna velkého sálu jsou špaletová, dochovala se však pouze vnitřní křídla. Dvě okna, přiléhající k předloženému baroknímu schodišti jsou navíc vybavena mříží z plotových dílců. Parapety oken jsou vodorovné a spolu se špaletami a nadpražím jsou tvořené omítkou s vápennou malbou. Vlivem povětrnostních vlivů tak dochází k degradaci omítek a parapetního zdiva a to na vnitřním líci parapetu, při intenzivnějším dešti dochází i ke zvýšenému zatékání přes spáry a pod rámem vnitřního okna.  Šambrány jsou vytvořeny též z omítky a svým provedením a odstínem imitují kamenný rám sousedního okna z malého sálu.

Návrh technologie opravy

Záměrem projektu je odstranění nevyhovujícího a závadného stavu. Umístěním oken, vzhledem shodných s okny v levé části průčelí, dojde k ochránění parapetního zdiva potažmo malby interiéru velkého sálu, ale zejména k ochraně dochovaných původních vnitřních oken.

V řešeném prostoru se provede:

| - | odstranění nevzhledných mříží |
| --- | --- |
| - | odstranění výplně rýhy pro vnější okno v nezbytném rozsahu, |
| - | osazení nového okna v provedení – viz níže |
| - | nezbytná oprava poškozených omítek (špalety, parapet, nadpraží a šambrána) vápennou omítkou a malbou - špaleta bílá, šambrána šedá. Přesný odstín bude vybrán za přítomnosti NPÚ ze vzorníku vybraného zhotovitele. |

Návrh okna

Vnější okno čtyřkřídlé 1215/2235 s celkem 6 tabulkami (dolní křídlo 2 tabulky, horní křídlo 1 tabulka). Vnější rozměry profilu křídla a oken jsou ze základu 45/70 mm, poutec 45/100 mm.

Okna (rám a křídla) budou vyrobena ze smrkového dřeva v členění a profilaci shodnými se stávajícími historickými okny. Dřevo bude opatřeno kvalitní venkovní lazurou v odstínu kaštan (přesný odstín dle vzorníku příslušného zhotovitele bude porovnán se stávajícími okny realizovanými v roce 2015 a definitivně odsouhlasen orgánem památkové péče). Všechna křídla budou vybavena rozvorou, klička kopie stávajících interiérových a horním a dolním obrtlíkem.

Zasklení bude do kytu. S ohledem k přilehlému schodišti (přístupnosti k dvěma oknům u vstupu do sálu), bude sklo těchto dvou oken o tl. 4 mm opatřeno bezpečnostní folií, které spolu musí vykazovat min. třídu P2A dle ČSN EN 356. Folie bude instalována akreditovanou společností před vlastním zasklením, aby folie byla nalepena z vnitřní strany až po okraj. Bezpečnostní úroveň bude ověřena zkušební laboratoří ČIA a doložena příslušným osvědčením (protokolem o zkoušce).

Před výrobou okna zhotovitel vypracuje výrobní dokumentací, kterou projedná s orgánem památkové péče. Bez souhlasu nesmí být okna dána do výroby.

C. Příloha - výkresy

| - 01 | - Situace – Ortofoto se zákresem |
| --- | --- |
| - 02 | - fotodokumentace |

V Horažďovicích dne 13.01.2017

Zpracoval Pavel Matoušek