Technická zpráva stavby

"Pivovar horažďovice – oprava fasády"

A. Základní údaje o stavbě

| a) | stavebník: | město Horažďovice (IČ: 00255513) |
| --- | --- | --- |
|  | adresa (sídlo) stavebníka: | Mírové nám. 1 341 01 Horažďovice |
| b) | druh stavby: | oprava |
|  | účel stavby: | náprava stávajícího stavu |
|  | místo stavby: | pivovar č.p. 1079 + přilehlý objekt garáží na poz. p.č. -1/2. |
|  | předpoklád. lhůta provádění stavby: | 07/2017 - 12/2018 |
| c) | zpracovatel projektové dokumentace: | Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) Dr. Jiřího Fifky 870 386 01 Strakonice |
|  | způsob provedení stavby: | dodavatelsky |
|  | zhotovitel stavby: | oprávněná firma vybraná stavebníkem dle zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. |
| d) | základní údaje o stavbě: | Předmětem prací je oprava vybraných kulturních památek za účelem odstranění havarijního stavu či náprava vad za účelem zamezení další poškozování – detaily viz níže |
| e) | dotčení ochranných pásem: | Práce nebudou prováděny v ochranném pásmu podzemních sítí a zařízení. Před zahájením prací bude ověřen aktuální stav. |

B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

Stávající stav

Kulturní památka č. 10381/4-4884 a přilehlý objekt garáží na poz. p.č. -1/2. Fasáda nevzhledná, omítky lokálně poškozené, střecha s lokálními vadami, komíny poškozené, cihly degradované.

Návrh technologie opravy

Předmětem záměru je provést nezbytnou opravu za účelem „vylepšení“ vzhledu ulice do doby rozhodnutí o dalším využití objektu a s tím spojené rekonstrukce. V řešeném prostoru se provede

| - | budou odstraněny ocelové konzoly, zbytky NN rozvodů, světlo nad rampou |
| --- | --- |
| - | poškozené omítky budou otlučeny (předpoklad 50 %), zdivo očištěno vč. spár do hl. 2 cm. Zdivo opatřeno špricem a dvouvrstvou vápennou štukovou omítkou, |
| - | zbylé omítky budou zbaveny narušené malby a celoplošně přeštukovány, |
| - | celá fasáda bude opatřena silikátovým nátěrem, |
| - | znak bude očištěn vodou a opatřen novým fasádním nátěrem, |
| - | spáry kamenného soklu budou vyspraveny MC, |
| - | u komínů (hlavní i ventilační) budou - cihly mechanicky očištěny, cihly poškozené více než 2 cm pod líc budou vysekány a nahrazeny novou CP M25, barva červená tmavá, - poškozené spáry budou proškrábány a zdivo vyspárováno, - vodorovné plochy budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem, svislé plochy pak sjednocujícím červeným nátěrem, - rozpadlý komín u garáží se ubourá pod střechu, |
| - | střecha - bude lokálně opraveno doplněním či výměnou poškozené střešní krytiny, |
| - | okapové žlaby budou vyspraveny. Na jižní fasádě budou doplněny či prodlouženy odpadní trouby, na severní bude prodloužen chybějící žlab a odpad řemeslně upraven, |
| - | parapety oken budou opatřeny lakovaným plechem v odstínu mědi, |
| - | kamenná ostění budou zbavena signálních nátěrů a vyčištěna otryskáním, |
| - | ocelová jednoduchá okna budou zbavena zbytků skla, obroušena a opatřena nátěrem kovářskou černí. Namísto zasklení bud z vnitřní strany přiložena síť z tahokovu 10 x 6 na ocelovém rámu zabraňující průhled a umožňující ventilaci, |
| - | veškeré dřevěné prvky budou obroušeny a opatřeny nátěrem 3x lazura odstín kaštan, |
| - | skla dřevěný oken budou přetmelena, vylézací okénka 600/600 ve východní a střední části budou a) křídla budou vyměněna za nová s využitím stávajícího kování (kovářská čerň), b) pevná okna bude vyměněna spodní uhnilá část rámu a nově přeskleno, |
| - | žaluzie budou opraveny / doplněny o chybějící prvky. |

C. Příloha - výkresy

| - 01 | - Situace – mapa KN |
| --- | --- |
| - 02 | - Situace – Ortofoto se zákresem |
| - 03 | - foto |

V Horažďovicích dne 14.10.2016

Zpracoval Pavel Matoušek