Horažďovice – oprava chodníků 2017

- Mayerova ulice č.p. 523-525

Jedná se o opravu chodníku od č.p. 523 (lampa VO) až po č.p. 525 (napojení na nově opravovaný chodník). Součástí je i oprava chodníku na rohu ZŠ (Loretská x Mayerova).

Stávající asf. kryt chodníku bude odstraněn, budou výškově opraveny pouze obrubníky do vjezdu č.p. 524 a zároveň osazena linka z dlažební kostky ve vratech. Povrch chodníku bude po odstranění asf. krytu přerovnán, zhutněn a následně bude provedena pokládka nových asf. vrstev. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 2ks poklopů. Napojení na stávající asf. chodníky bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry.

Skladba chodníku:

- ACO 8 - 40mm

- ACP 16+ - 50mm

- ACP 16+ - 40mm (zesílení ve vjezdech)

- Upravená a zhutněná pláň

Horažďovice – oprava chodníků 2017

- Palackého – Loretská ulice č.p. 818-838

Jedná se o opravu chodníku od č.p. 818 (UV v komunikaci) až po č.p. 838 (konec chodníku v ul. Loretská).

Stávající asf. kryt chodníku bude odstraněn, budou vytrhány obrubníky včetně přídlažby, které budou očištěny a opětovně použity včetně osazení přídlažby. Povrch chodníku bude po odstranění asf. krytu přerovnán, zhutněn a následně bude provedena pokládka nových asf. vrstev. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 8ks mříží a 7ks šoupat. Napojení na stávající asf. chodníky a rýhy podél přídlažby bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Rýha podél přídlažby bude vyasfaltována.

Skladba chodníku:

- ACO 8 - 40mm

- ACP 16+ - 50mm

- ACP 16+ - 40mm (zesílení ve vjezdech)

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba rýhy podél přídlažby:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

Horažďovice – oprava chodníků 2017

- Jiráskova ulice č.p. 721-722

Jedná se o opravu chodníku od rohu bytovky č.p. 720 až po č.p. 722 včetně vjezdu.

Stávající asf. kryt chodníku zůstane ponechán, bude odstraněn pouze asf. kryt komunikace včetně vjezdu a následně provedeno odtěžení ½ komunikace včetně zřízení nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti. Podél bytovky budou rozebrány 2 řady stávajících betonových desek a bude zřízena izolace osazením nopové folie a opětovně osazena 1 řada z rozebraných betonových desek. Podél nově osazených desek bude proveden odvodňovací žlab ze 3-řad žulových kostek. Povrch chodníku, komunikace a vjezdu bude proveden z nových asf. vrstev. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 1ks poklopu. Napojení na stávající asf. plochy bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Krajnice budou dosypány štěrkodrtí.

Skladba komunikace:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- ŠD 0/63 - 250mm (1/2 komunikace)

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba chodníku:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Stávající očištěný povrch

Horažďovice – oprava chodníků 2017

- Jiráskova ulice č.p. 717-220

Jedná se o opravu chodníku od Hollarovy ul. (č.p. 717) až po č.p. 220 (schodiště – nově opravovaný chodník).

Stávající asf. kryt chodníku zůstane ponechán, bude odstraněn pouze asf. kryt komunikace včetně 3x vjezdů a následně provedeno odtěžení ½ komunikace včetně zřízení nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti. Podél bytovky budou rozebrány 2 řady stávajících betonových desek a bude zřízena izolace osazením nopové folie a opětovně osazena 1 řada z rozebraných betonových desek. Podél nově osazených desek bude proveden odvodňovací žlab ze 3-řad žulových kostek. Povrch chodníku, komunikace a vjezdů bude proveden z nových asf. vrstev. Povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do nové nivelety, jedná se o 2ks poklopu. Napojení na stávající asf. plochy bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Krajnice budou dosypány štěrkodrtí.

Skladba komunikace:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- ŠD 0/63 - 250mm (1/2 komunikace)

- Upravená a zhutněná pláň

Skladba chodníku:

- ACO 11 - 50mm

- ACP 16+ - 50mm

- Stávající očištěný povrch

Horažďovice – oprava chodníků 2017

- Hollarova ulice č.p. 717-718

Jedná se o opravu chodníku od č.p. 717 až po č.p. 718 (včetně zhotovení nájezdové rampy) – bez vjezdů.

Stávající asf. kryt chodníku zůstane ponechán, budou vytrhány obrubníky v místě nově budované nájezdové rampy, které budou očištěny a opětovně osazeny. V místě rampy bude provedeno odtěžení stávajícího podkladu včetně zřízení nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti. Podél bytovky budou rozebrány 2 řady stávajících betonových desek a bude zřízena izolace osazením nopové folie a opětovně osazena 1 řada z rozebraných betonových desek. Povrch chodníku bude proveden z nových asf. vrstev. Napojení na stávající asf. plochy bude provedeno zaříznutím a zalitím spáry. Krajnice budou dosypány štěrkodrtí.

Skladba chodníku:

- ACO 8 - 40mm

- ACP 16+ - 50mm

- ŠD 0/63 - 250mm (rampa)

- Stávající očištěný povrch

V Horažďovicích 18.04.2017

Ing. Petr Meduna