Technická zpráva stavby

"Oprava Fasády čp. 4, Horažďovice"

A. Základní údaje o stavbě

| a) | stavebník: | město Horažďovice (IČ: 00255513) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | adresa (sídlo) stavebníka: | Mírové nám. 1 341 01 Horažďovice |  |  |  |
| b) | druh stavby: | oprava |  |  |  |
|  | účel stavby: | náprava stávajícího objektu |  |  |  |
|  | místo stavby: | polyfunkční dům čp. 4 |  |  |  |
|  | předpoklád. lhůta provádění stavby: | 06/2018 - 12/2018 |  |  |  |
| c) | pozemky - umístění stavby (p. č.): | - 100/1 | v kat. území: | Horažďovice | (stavební parcela) |
|  |  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
|  | pozemky-umístění staveniště (p.č.): | - 100/1 | v kat. území: | Horažďovice | (stavební parcela) |
|  |  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
|  |  | 2760/3 | v kat. území: | Horažďovice | (ostatní plocha) |
|  |  | vlastník: | město Horažďovice |  |  |
| d) | zpracovatel projektové dokumentace: | Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) Dr. Jiřího Fifky 870 386 01 Strakonice |  |  |  |
|  | způsob provedení stavby: | dodavatelsky |  |  |  |
|  | zhotovitel stavby: | oprávněná firma vybraná stavebníkem dle zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. |  |  |  |
| e) | základní údaje o stavbě: | Investor předpokládá výměnu oken (vydání samostatné ZS OPPŠK MěÚ HD) a v rámci této akce provede opravu uličního průčelí. |  |  |  |
| f) | dotčení ochranných pásem: | Nejsou dotčena žádná OP vyjma pojistkové skříně a HUP. |  |  |  |

B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

Stávající stav

Fasáda v celkem v dobrém stavu vyjma několika narušení podélných trhlin a soklu.

Návrh technologie opravy

Lokální oprava fasády. Výměna dotčených klempířských prvků.

V řešeném prostoru se provede

| - | lokální oprava omítek z MVC štukové |
| --- | --- |
| - | parapetní plechy budou provedeny z lakovaného plechu v odstínu mědi |
| - | okapový žlab a odpady budou provedeny u lakovaného plechu v odstínu mědi. Stávající žlabové háky budou obroušeny a natřeny matným emailem v odstínu mědi |
| - | plechová dvířka skříní budou natřena matným emailem v odstínu fasády |
| - | fasáda bude celoplošně opatřena silikátovým nátěrem v odstínech: |
|  | - plocha – lomená bílá SU100 (Weber Color Line) |
|  | - sokl – koktejlová HU3G (Weber Color Line) |
|  | - šambrány - koktejlová HU3G (Weber Color Line) |
|  | Šambrány budou barevně obnoveny i kolem výloh a vratového otvoru. |
| - | vrata budou opatřena transparentním voskoolejovým nátěrem. |

V Horažďovicích dne 16.01.2018

Zpracoval Pavel Matoušek