akce		: ZŠ Horažďovice, ul. Komenského – Bezbariérový přístup

místo		: Horažďovice

k.ú.		: Horažďovice (okres Klatovy), 641855

parcelní číslo	: 301, 381

vlastník		: Město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

zhotovitel 	: INVENTE, s.r.o.

Přední Ptákovice 2

386 01 Strakonice

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Vypracoval	: David Mašek, DiS

1. Technická zpráva

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

- Staveniště nebude trvale zasahovat do veřejně přístupných prostorů a komunikace.

- Pro staveniště bude využit pozemek 301. Staveniště uvnitř pozemku je oploceno stávajícím pletivem. Po celé ploše pozemku bude sejmuta ornice v tl. 100 mm a uložena na tomto pozemku na deponie.

- Skládky materiálů se musí maximálně omezit, tj. organizovat staveništní a mimostaveništní dopravu a vlastní výstavbu tak, aby ke skládkám a meziskládkám nedocházelo v nejmenší míře a materiál se ukládal přímo do stavby.

- Příjezd na staveniště bude po obecní zpevněné komunikaci. Veškeré znečištění komunikace musí stavebník resp. zhotovitel neprodleně odstranit.

b) Významné sítě technické infrastruktury

Veškerá technická infrastruktura je do stávajícího objektu zavedena a staveniště na ní bude napojeno. Před zahájením jakýchkoliv výkopových prácí budou veškeré sítě technické infrastruktury vytýčeny.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

- Pro napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a jeho odvodnění budou využity stávající inženýrské sítě ve stávající budově. Staveniště bude v případě potřeby osvětleno.

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

- Vše je projektováno dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Vybavení výtahu i klece odpovídá vyhl. 369/2001 Sb. ve znění vyhl. 492/2006 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Veřejné zájmy nebudou výstavbou ani realizovanou stavbou a jejím užíváním dotčeny.

f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Stavba neobsahuje žádná speciální a nebezpečná technická zařízení, pouze běžná, která bude obsluhovat proškolený personál.

Zásady řešení staveniště jsou uvedeny v odst. a) této zprávy a opírají se o kvalitu logistického zvládnutí zásobování stavby.

Pro provozní a hygienické zázemí staveniště budou použity buňky zhotovitelské firmy (např. ToiToi) popř. WC ve stávající budově, pro sklady drobného a cenného materiálu budou využity 	stavební buňky zhotovitelské firmy a sklady ve stávající budově.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Taková ZS se na staveništi předmětné stavby nevyskytují.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

- Veškeré pracovní postupy jak při provádění stavby, tak v běžném provozu objektu musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a za jejich zajištění a dodržování ve všech fázích a po celou dobu provádění stavby za ně odpovídá stavebník a zhotovitel stavby.

Je nutné dodržet vyhlášku nařízení vlády č. 591/2006 Sb. z 12.12. 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006 Sb. z 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Oplocení, které zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným světlem. Na všech pracovištích a přístupových komunikacích musí být udržován pořádek a zajištěno dostatečné   osvětlení. Minimální šířka  přístupové cesty na pracoviště je 0,75m.

Při provádění stavebních prací zajistí jednotliví dodavatelé odborný dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů, ustanovení platných norem a podmínek z hlediska BOZ a PO.

- pracovníci musí mít potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, musí absolvovat školení BOZ

- pracovníci musí být vybaveny ochrannými pracovními prostředky

- stavbyvedoucí kontroluje stav všech opatření pro BOZ, dodržování všech předpisů

- investor je povinen seznámit před započetím stavby dodavatelské organizace se všemi vedeními,     které by mohly způsobit úraz nebo ohrozit bezpečnost.

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří:

- Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště

- Vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště osobními ochrannými pracovními 		prostředky

- Seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce

- Vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 		popřípadě prakticky zaučit

Zajištění výkopových prací

- Přes výkopy hlubší než 0,5 m se zřídí bezpečné přechody o šířce 0,75 m, na veřejném 		prostranství, pokud to bude nezbytné se provede přechod šířky 1,5 m bez ohledu na hloubku 	výkopu.

- Přechody do 1,5 m budou vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím, přechod šířky

1,5 m bude vybaven oboustranným dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m.

Výkopové práce

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu, nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 		provede odpovědný pracovník prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

- Zemní práce v ochranném pásmu elektrických vedení budou prováděny ručně a podle pokynů 	správců těchto sítí.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se 		vzájemně neohrožovali.

- Pracovníci ve výkopech hlubších než 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí 		tyto práce vykonávat samostatně.

Zajištění stability stěn výkopu

- Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny ručních výkopů budou zajištěny 		pažením od hloubky větší než 1,5 m.

- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 		odpaženého výkopu.

Betonářské práce a práce související

- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé.

- Podpěrná konstrukce (stojky) musí vykazovat dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně 		ztužena ve všech rovinách.

- Nejmenší rozměr , popřípadě nejmenší velikost strany dřevěné podpěry je 70 mm.

- Podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, aby 	spolehlivě přenesly zatížení na podloží a zamezily posunutí podpěr.

- Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, 		řádně prohlédnuty a závady odstraněny.

Doprava a ukládání betonové směsi

- Při přímém ukládání do konstrukce se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou pracovníci 	chráněni proti pádu z výšky.

- Pro pohyb pracovníků a pro ruční přepravu betonové směsi na místo určení musí být 		vybudovány bezpečné komunikace. Pracovníci ani dopravní prostředky se nesmějí pohybovat 	přímo po armatuře.

- Postup pokládání betonové směsi musí být v souladu s technologickými postupy a ČSN 73 		2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

- V průběhu betonáže se musí stále sledovat stav konstrukce bednění. Závady musí být ihned 	odstraňovány.

Odbedňování a uvolňování konstrukcí

- Odbedňovací práce budou probíhat až po dosažení předepsané únosnosti, tj. min. po 28 		dnech v souladu s ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

- Prostor odbedňovacích prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

- Bezprostředně po odbednění je nutno odbedněný materiál odstraňovat a ukládat na určená 		místa tak, aby nepřekážel a nepřetěžoval konstrukci.

Práce železářské

Strojní řezání a ohýbání výztuže se vzhledem k jednoduchosti stavby a konstrukcí neuvažuje.

- Armatura po konečném uložení nesmí být deformována.

- Před započetím betonáže musí zhotovenou armaturu převzít odpovědný pracovník zápisem 	do stavebního nebo montážního deníku s výjimkou jednoduchých prvků, kde nehrozí 		poškození konstrukce z důvodu nesprávného uložení výztuže.

Zednické práce

Výroba, zpracování a doprava malt

- Zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt musí být umístěna tak, aby při provozu 		neohrožovala obsluhu ani pracovníky provádějící další pracovní činnosti.

- Pracovníci musí při činnostech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné malty 		nebo mléka, používat určené osobní ochranné prostředky.

Zdění

- Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 		0,6 m široký.

- Zděné konstrukce musí být provedeny dle ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí.

- Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení.

- Zdění komínů, pilířů, sloupů a jiných konstrukcí se musí provádět podle technologického 		postupu po částech tak, aby nebyla ohrožena nosnost a stabilita spodní části zdiva.

- Při zakončení, stykování, křížení zdí, při vyzdívání rohů a pilířů musí být vrstvy zdících 		materiálů převázány. Příčky musí být vždy do zdiva zakotveny.

- Po osazených prefabrikovaných vodorovných konstrukcích se lze pohybovat až tehdy, když 	jsou zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Zajištění proti pádu

- Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích, pokud vyhláška č. 363/2005 Sb.,  nestanoví jinak.

- Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru sklonu.

Od výšky 1,5m musí být pracovníci chránění:

-proti pádu z volných okrajů střechy

-kolektivním zajištěním - ochranné zábradlí, ochranné lešení

-osobním zajištěním - bezpečnostní pás

-proti propadnutí otvorem větším než je 20 cm kratší strany otvoru

-proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25˚

-při práci ve výškách musí být předem stanoveny signály pro dorozumívání mezi pracovníky

-při práci ve výšce do 10m musí být zamezen přístup nepovolaným osobám v půdorysné vzdálenosti 1,5m od vnějšího líce fasády

Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů se považuje:

-použití ochranné konstrukce

-ohrazení dvoutyčových zábradlí (horní tyč ve výšce min. 1,1m a druhá tyč uprostřed mezi   podlahou a horní tyčí; u podlahy musí být na kraji 0,15 cm vysoká zábrana)

-střežení prostoru

Kolektivní zajištění

- Ochranné a záchytné konstrukce – ochranné zábradlí, ochranné ohrazení. lešení – musí být 	dostatečně pevně a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby 		bezpečně  unesly předpokládané namáhání.

Osobní zajištění

- Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít 		v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména :

- bezpečnostní lano

- bezpečnostní pás

- bezpečnostní postroj

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení.

Stroje a strojní zařízení

Základní ustanovení

- Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 		stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu 			s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.

Obsluha

- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou 		odbornou způsobilost.

- Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z předpisů 		k zajištění bezpečnosti práce.

Zakázané činnosti

Obsluhy strojů a strojních zařízení budou před zahájením prací podrobně seznámeny se zakázanými činnostmi – 21 zakázaných činností.

Stroje a strojní zařízení

Podle vyhlášky č. 363/2005 Sb., se jedná především o tyto stroje a strojní zařízení :

- míchačky

- stavební elektrické vrátky

- jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen

Pokud nejsou uvedeny jiné stroje a strojní zařízení, na stavbě nebudou používány nebo je bude provozovat subdodavatel stavebních prací, který sám provede školení obsluh strojů a strojních zařízení.

Práce související se stavební činností

Podle vyhlášky č. 363/2005 Sb., se jedná především o tyto práce související se stavební činností :

- Manipulace s břemeny ( max. do 50 kg hmotnosti )

- Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce

- Práce se živicemi

- Natavovací zařízení na propan-butan

- Malířské a natěračské práce

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě nesmí dojít k zatížení ŽP nadměrnou prašností a hlukem vzniklých stavebností a montáží činností. Technicko organizační opatřeními musí být toto zatížení sníženo na minimum. Odpovědní jsou stavebník a zhotovitelská firma.

Materiál z bouracích prací musí být podle jeho zatřídění ekologicky likvidován, a to dán k využití jako druhotná surovina nebo uložen na ekologicky řízenou skládku či jinou povolenou likvidaci. Materiál inertní, tj. čistá stavební suť, může být použit na jiné stavbě po vyrovnávacích podsypů nebo záhozů.

Odpadky z vlastní stavební činnosti, zejména obalový materiál, a ostatní odpady musí být likvidovány podle stejných předpisů a postupů jako materiál z bourání, viz. výše.

Likvidace odpadů

Dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle Vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů se odpad dělí na odpad a nebezpečný odpad :

- odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 	zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 Zákona č. 185/2001Sb.,

- nebezpečný odpad - je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedených ve 	Vyhlášce 381/2001 Sb., a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 	vlastností uvedených v příloze č. 2 Zákona 185/2001 Sb., o odpadech ( nebezpečný odpad je 	odpad, který svými vlastnostmi - zejména toxicitou, infekčností, dráždivostí, výbušností, 	hořlavostí, chemickými vlastnostmi, karcinogenními teratogenními a mutagenními vlastnostmi 	je nebo může být nebezpečný pro zdraví obyvatelstva nebo životní prostředí ).

- komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 	s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 	k podnikání.

Dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je původcem:

- odpadu - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná 	k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady

- komunálního odpadu – obec, pokud odpady vznikají na území obce a mají původ v činnosti 	fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce

Povinnosti původců odpadů jsou uvedeny v § 16 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Při rekonstrukci školy dojde k produkci odpadů, které budou technologickými postupy 	minimalizovány. Půjde o odpady obou kategorií – odpady a nebezpečný odpad.

Stavební dříví bude použito na dalších stavbách, popřípadě bude použito jako palivové dříví.

Vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy, popřípadě odvezena na předem určenou 		deponii.

Ostatní odpady - budou odvezeny a zneškodněny oprávněnou osobou, která je oprávněna 		k nakládání s odpady dle Zákona 185/2001 Sb., o odpadech nebo dle zvláštních právních 		předpisů ( např. živnostenský zákon, obchodní zákoník ).

Přehled hlavních odpadů dle Katalogu odpadů ze dne 17. října 2001 :

03 02	Odpady z impregnace dřeva

- 03 02 99	činidla k impregnaci dřeva blíže neurčená			O

08 01	Odpady z používání barev a laků

- 08 01 11	odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla		NO

- 08 01 99 	odpady jinak blíže neurčené					O

08 04	Odpady z používání lepidel a těsnících materiálů

- 08 04 09	odpadní lepidla obsahující organická rozpouštědla		NO

- 08 04 10	jiná odpadní lepidla neuvedená pod číslem 08 04 09		O

15 01	Obaly

- 15 01 01	papírové a lepenkové obaly					O

- 15 01 02	plastové obaly							O

- 15 01 04	kovové obaly							O

- 15 01 07	skleněné obaly							O

- 15 01 10	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek			NO

17	Stavební a demoliční odpady

17 01	Beton, cihly, tašky, keramika

- 17 01 01	beton								O

- 17 01 02	cihly								O

- 17 01 03	tašky a keramické výrobky					O

17 02	Dřevo, sklo plasty

- 17 02 01	dřevo								O

- 17 02 02	sklo								O

- 17 02 03	plasty								O

- 17.02.04	sklo, plasty a dřevo znečištěné nebezpečnými látkami		NO

17 03 	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

- 17 03 01	asfaltové směsi obsahující dehet				NO

- 17 03 02	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01		O

17 04	Kovy

- 17 04 05	železo a ocel							O

- 17 04 09	kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami		NO

- 17 04 11	kabely neuvedené pod 17 04 10				O

17 05	Zemina

- 17 05 04	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03		O

17 06	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

- 17 06 04	izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O

17 08	Stavební materiály na bázi sádry

- 17 08 02	stavební materiály na bázi sádry neuvedené po číslem 17 08 01	O

20 01 	Komunální odpad – složky odděleného sběru kromě odpadů uvedených pod 15 01

- 20 01 01 	papír a lepenky							O

- 20 01 02	sklo								O

- 20 01 08	biologicky rozložitelný odpad					O

- 20 01 21	zářivky								NO

- 20 01 39	plasty								O

- 20 01 40	kovy								O

- 20 01 41	odpady z čištění komínů					O

j) Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Lhůta výstavby je odhadnuta při stavebníkem plánovaném způsobu výstavby (zhotovitelskou firmou pod odborným dohledem bez svépomoci) na max. 5 měsíců a bude upřesněna stavebníkem při stavebním řízení. Lhůta výstavby závisí na datu resp. roční době jejího zahájení a na podílovém poměru prací zajišťovaných zhotovitelskou firmou. Zhotovitelská firma zodpovídá za dodržení projektu a kvalitní provedení stavby.

Tato stavba patří mezi rekonstrukce, u kterých je nutné předpokládat vícepráce, které mohou být zjištěny nebo vyvolány ve všech fázích výstavby, a to např. postupným rozkrýváním původních konstrukcí, které nemohlo být provedeno ve fázi průzkumů a projektových prací v rozsahu dostatečně popisující konkrétní stav rekonstruované budovy nebo její části. Tyto skutečnosti mohou prodloužit lhůtu výstavby.

Zahájení stavby:    	04.2010

Dokončení stavby:	08.2010

2) Výkresová část:

Je součástí přílohy dokumentace Zásady organizace výstavby.

Ve Strakonicích dne 24.9.2009							David Mašek, DiS