B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

(TITULNÍ LIST S TEXTOVÝM POLEM VYTVOŘEN V ARCHICADU)

V Českých Budějovicích dne 22.10.2010					Roman Předota, DiS

1.  Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby

a)  Předmětem projektu je tzv. Červená věž v centru města Horažďovice, která je nejlépe dochovanou částí městských hradeb. Stavba je čtvercového půdorysu, vystavěná z lomového kamene, nároží kvádrováno. Hranol věže je nad klenutým průjezdem rozdělen do 3 plochostropých pater a později nadezděný ještě dalším, cihelným podlažím. V současné době není Červená věž přístupná. Vchod je bez přístupové cesty ve výšce 5,18 m nad terénem. K červené věži patří ještě část dochované hradby na severní straně na parc.č.2761. Tyto hradby jsou v jedné linii se severní stranou budovy č.p.70. Projekt je koncipován tak, aby docházelo k co nejmenším úpravám. Jde především o obnovu a opravu stávajících konstrukcí. K výměnám prvků bude docházet v co nejmenší míře vzhledem k charakteru staveb. Vše bude určeno po průzkumech konstrukcí ve spolupráci s Národním památkářským ústavem. Původním záměrem bylo také zpřístupnění Červené věže novým schodištěm. Od tohoto záměru se upustilo, ovšem ve vyjádřeních DOSS zmínka o tomto záměru figuruje.

b)	Jedná se o opravy stávajících konstrukcí.

c)	Technické řešení

Zděné nosné kamenné konstrukce jsou v dobrém stavu a nebudou potřebovat sanaci. Pouze bude nutné šetrně opravit spárováním praskliny ve zdivu. Především se jedná o praskliny nad okny a výklenky.

Viditelné stropní konstrukce jsou v poměrně dobrém stavu a mohou být zachovány. Je třeba ovšem provést průzkum zhlaví nosných částí. Pokud budou nevyhovující, budou náhrady opraveny tesařsky protézováním. Před započetím prací musí být vždy přivolán Národní památkový ústav pro provedení již zmíněných průzkumů.

Krov je z převážné části v dobrém stavu. Uhnilé části navrhujeme opravit tesařsky protézováním. Jedná se především o zhlaví trámů.

Okenice a dveře se zárubněmi budou odborně ošetřeny a opatřeny vhodným nátěrem barvy shodné se stávající.

Chybějící a poškozená krytina je třeba vyměnit a doplnit. Předpokládáme výměnu ze 30 %, aby nedocházelo k dalšímu znehodnocování této památky.

Dřevěné schodiště uvnitř věže je ve špatném stavu a části schodiště chybí. Bude doplněno, vyměněny jen nejnutnější poškozené části.

Vnitřní omítky nejsou zhotoveny v celé ploše. Na lokálních místech jde pouze o kamenné zdivo s vyspárováním. Zde dojde pouze k očištění a vyspárování prasklin. Na místech, kde je omítka nanesena, budou degradované omítky odstraněny a zdivo očištěno.

Vnější omítky budou na místech degradovaných odstraněny a očištěny netlakovou vodou. Bude nanesena penetrace a provedena oprava vápennou omítkou. Dále bude provedena penetrace pod silikátové nátěry a poté bude nanesena silikátová fasádní barva – s ohledem ke kulturní památce navrhujeme použití výrobku KEIM, materiály jiného výrobce musí být předem odsouhlaseny NPÚ. Barevnost bude rozhodnuta NPÚ – na základě NPÚ provedeným průzkumem možného dochování původních omítek pod římsou.

Lešení, postavené při západní fasádě, bude rozšířeno až na JV nároží štítu přilehlého bytového domu čp. 68, a zároveň dojde na tomto domě k očištění omítek a provedení celoplošného nátěru s penetrací, do výšky cca 1,5 m bude provedena nová omítka

Kamenné prvky a malby brány budou provedeny restaurátorem – objednatel zajistí uzavření smluv a koordinaci dle harmonogramu. Zhotovitel umožní užití lešení restaurátorem.

d)	Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.

e)	Stávající.

f)	Opravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

g)	Není řešeno.

h)	Průzkumy stavebních konstrukcí budou provedeny před započetím stavby osobou k tomuto oprávněnou pod dohledem Národního památkového ústavu, se kterým musí být vše konzultováno.

i)	Údaje pro vytýčení stavby nejsou řešeny. Jde o stávající objekt.

j)	Členění stavby není řešeno.

k)	Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku a prachu. Budou důsledně udržovány příjezdové komunikace na stavbu v čistotě.

Při provádění prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty budou buď odváženy na skládku, k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem.

l)  Veškeré práce budou konány v souladu s vyhláškou 363/2005 Sb., o bezpečnosti  práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláškou  48/1982 2. vydání.

2.  Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je stávající a její úpravy jsou koncipována tak, aby zatížení na ni působící v průběhu oprav a během užívání nemělo za následek zřícení stavby ani její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození technických zařízení a instalovaného vybavení a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Veškeré zásahy do nosných konstrukcí musí být konzultovány se statikem.

3.  Požární bezpečnost

Jedná se pouze o opravy. Požární bezpečnost není řešena.

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Materiály použité ve stavbě ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat žádný negativní vliv na zdraví osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí.

5.  Bezpečnost při užívání

Dodržení všech platných norem a předpisů při návrhu stavby poskytuje záruku bezpečného užívání stavby.

Zadavatel stavby a její zhotovitel před jejím zahájením a v průběhu její realizace je povinen dodržet požadavky zákona č,309/2006 Sb., §14 až 18 – „Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, případně fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

6.  Ochrana proti hluku

Stavební firma musí práce provádět tak, aby nadměrně nezatěžovala okolní stavby hlukem.

7.  Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru budovy není řešeno.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a   orientace

Není řešeno.

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Bude upřesněno po průzkumech konstrukcí před započetím stavby.

10.  Ochrana obyvatelstva

Objekt je stávající. Provozem ani realizací stavby nebude obyvatelstvo ohroženo.

11. Inženýrské objekty

a)  Není řešeno.

b)  Není řešeno.

c)  Není řešeno.

d)  Dopravní řešení je stávající.

e)  Nejsou řešeny.

f)   Nejsou řešeny.