Technické podmínky provedení stavby

"REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE

- III. etapa – rekonstrukce tělocvičny a přísálí"

A. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

Stávající stav

Město Horažďovice nabylo objekt sokolovny od Obce sokolské se závazkem udržení sportu v objektu. Město nechalo zpracovat projekt celkové rekonstrukce objektu s cílem vytvořit zde multifunkční objekt pro sportovní činnost.

Celý objekt je ze stavebního hlediska dožilý, většina materiálů za hranicí životnosti. V přízemí je s ohledem ke stavu nevyužívaná tělocvična. Přísálí a koupelna s WC slouží jako zázemí sezónní venkovní sportoviště, ostatní prostory jsou nevyužívány, topení odřezané. Ve 2. NP jsou prostory využívané oddílem stolního tenisu, prostory však svými rozměry nesplňují předpisy pro konání vyšších soutěží. Prostory jsou vytápěny dožilým plynovým kotlem v nevyhovujících prostorách 1.PP. Střecha byla opravena v 90. letech a je ve vyhovujícím stavu.

V souladu se zpracovaným projektem město Horažďovice zahájilo práce po etapách dle aktuálních finančních možností. V rámci I. a II. etapy byla vyměněna dožilá okna a repasována okna ve vyhovujícím stavu.

Návrh technologie opravy, podmínky provádění

Předmětem III. etapy je kompletní rekonstrukce části objektu v 1. NP a 1. PP

V tělocvičně bude vybourána v celé ploše poškozená podlaha (za hranicí životnosti, zatékání) a nahrazena novým sportovním povrchem vč. příslušných podkladních vrstev. Na jevišti bude prkenná podlaha opatřena též sportovním povrchem. V obou prostorech bude zrekonstruována elektroinstalace a provedeny nové rozvody ÚT, omítky opraveny, strop bude z požárních důvodů opatřen SDK podhledem.

V přísálí budou vybudovány 4 plnohodnotné šatny s 2 koupelnami a WC pro sportovce a dále WC pro veřejnost, vč. 1 kabinky pro osoby s tělesným postižením. Prostory budou vybaveny novými rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a ÚT. Omítky opraveny a všude výmalba.

V 1. PP bude rekonstruován prostor kotelny vč. kotle, MAR a rozvodů ÚT pro celý objekt. Za účelem energetických úspor bude celý objekt opatřen zateplenou obálkou.

Předpokládaný termín realizace prací: 04/2025 – 12/2025

B. Příloha - výkresy

- projektová dokumentace pro realizaci stavby „Rekonstrukce Sokolovny Horažďovice, k.ú. Horažďovice 641855“ vypracované Ing. Arch. MgA. Jiřím Bízou v 02/2024,

- upřesnění rozsahu zákresem do výkresů PD a zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- fotodokumentace,

V Horažďovicích dne 28.01.2025

Zpracoval Pavel Matoušek